|  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация сельского поселения "Куниб" Сысольского муниципального района Республики Коми |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Генеральный план Сельского поселения "Куниб" сысольского муниципального района Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Том II: | Материалы по обоснованию проекта генерального плана |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2012 год |  |  |  |  |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Сельского поселения "Куниб"

СЫСОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Том II

Материалы по обоснованию проекта генерального плана

Заказчик: Администрация сельского поселения «Куниб»

Договор: № 1 от 02.08.2012 г.

Исполнитель: ООО НИИ "Земля и город"

г. Нижний Новгород - 2012 г.

Список исполнителей – участников подготовки проекта генерального плана

сельского поселения "Куниб" Сысольского муниципального района

Республики Коми

Заказчик

Администрация сельского поселения «Куниб»

Исполнитель

ООО НИИ "Земля и город" (г. Нижний Новгород)

Директор _____________________________________________________П.И. Комаров

Главный архитектор ___________________________________________М.Э. Клюйкова

Инженер проекта ________________________________________________А.С. Сурков

В подготовке проекта генерального плана сельского поселения "Куниб" также принимали участие иные организации и специалисты, которые были вовлечены в общую работу предоставлением консультаций, заключений и рекомендаций, участием в совещаниях, рабочих обсуждениях.

Содержание

РАЗДЕЛ 1. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ	…10

Глава 1. Особенности размещения сельского поселения "Куниб" Сысольского муниципального района Республики Коми в групповой системе населенных мест…...	10

Глава 2. Общая оценка природных ресурсов и условий территории…………………….	11

Глава 3. Инженерно-геологическая характеристика…………………………………………	12

Глава 4. Экономико-демографическая база территории…………………………………...	15

Глава 5. Планировочная организация территории поселения и населенных пунктов, входящих в состав поселения…………………………………………………………………...	19

5.1  Жилые территории и жилой фонд……………………………………………………….	28

5.2  Размещение общественно-деловых объектов (учреждения и предприятия социального и культурно-бытового обслуживания)………………………………………	32

5.3 Размещение производственных (промышленные и коммунально-складские) территорий………………………………………………………………………………………..	43

5.4  Территории сельскохозяйственного использования…………………………………	46

5.5  Размещение объектов специального назначения…………………………………….	46

5.6  Природный комплекс и озеленение территории………………………………………	46

Глава 6. Объекты культурного наследия………………………………………………………	47

Глава 7. Транспортная инфраструктура (улично-дорожная сеть и транспорт)…………	47

Глава 8. Инженерная инфраструктура…………………………………………………………	50

Глава 9. Охрана окружающей среды с материалами оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду………………	67

РАЗДЕЛ 2. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	…96

Глава 1.  Цели и задачи территориального планирования…………………………………	96

Глава 2. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования….	99

РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА И ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ	102

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГП	117

ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план сельского поселения "Куниб" Сысольского муниципального района Республики Коми – градостроительная документация, разработка которой предусмотрена Градостроительным кодексом РФ.

Проект выполняется в соответствии с Муниципальным контрактом  № 1 от 2.08.2012г.

"Генеральный план сельского поселения "Куниб"" (в дальнейшем – ГП) является комплексным градостроительным документом, охватывающим все подсистемы жизнедеятельности поселения: природно-ресурсную, производственную, сельскохозяйственную, социальную, инженерно-транспортную, рекреационно-туристическую подсистему, экологическую ситуацию, охрану окружающей природной среды, охрану памятников истории и культуры, пространственно-планировочную структуру и функциональное зонирование территории.

Цель данной работы состоит в выявлении конкретных условий и ограничений по использованию территории для расселения и различных видов хозяйственной деятельности.

Основополагающая задача ГП – сочетание пространственной организации среды обитания с интересами постоянных жителей, предпринимателей и инвесторов при сохранении природно-экологического каркаса территории поселения.

Одно из первых мест перед административными органами районного уровня и местного самоуправления занимает задача выявления предпосылок устойчивого социально-экономического развития территории.

В этой связи данную работу следует рассматривать как составную часть информационной базы для принятия как стратегических, так и оперативных управленческих решений, направленных на улучшение условий жизнедеятельности населения поселения градостроительными средствами.

Применительно к сельскому поселению "Куниб" эти условия могут быть сформулированы следующим образом:

-	выявление благоприятных условий для развития предпринимательской и инвестиционной деятельности в сферах промышленного производства, сельского хозяйства, рекреации и других хозяйственных секторов с учетом территориальных, транспортных и прочих ресурсных особенностей;

-	совершенствование социальной инфраструктуры;

-	развитие дорожно-транспортной инфраструктуры, инженерного оборудования, благоустройства и защиты территории от негативных природных процессов;

-	улучшение экологических и санитарно-гигиенических условий развития территории.

Состав и содержание проекта отвечают требованиям Градостроительного кодекса РФ.

ГП предоставляется в электронном виде, он разработан в программной среде ГИС "MapInfo" в составе электронных графических слоев и связанной с ними атрибутивной базы данных.

Разработка современного ГП в электронном виде, кроме традиционно решаемых задач создания градостроительной документации, формирует основу информационного обеспечения градостроительной деятельности, позволяющую иметь комплексную информационную систему территориального зонирования, территориальных ресурсов и регламентов их использования.

В последующем это позволит сформировать единое информационное пространство, на базе которого возможна организация постоянного мониторинга территории.

На момент разработки ГП имеются документы территориального планирования Республики Коми.

ГП сельского поселения "Куниб" разработан в существующих границах поселения на период 25-30 лет с выделением первоочередных мероприятий.

Разработка ГП вызвана новыми экономическими условиями, сложившимися за последнее десятилетие в стране, требованиями градостроительного законодательства:

- Процессы разгосударствления и демократизации общества, установления рыночных механизмов хозяйствования, происходящие в России, привели к острейшей необходимости, с одной стороны, установления порядка в использовании территории, и с другой стороны – в пополнении знаний о перспективных направлениях развития сельских территорий, о возможности устойчивого развития. Сегодня продолжается начатая после перестройки реформа административно-правовой базы (вступление в силу ФЗ №131 "Об общих принципах организации местного самоуправления"), которая затрагивает сферу управления, градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и другие сферы, напрямую влияющие на разработку ГП сельского поселения "Куниб".

- Разработанный ГП учитывает то, что социально-экономическая база градостроительных решений определяется не директивными указаниями, а основывается на анализе экономического потенциала, которым обладает сельское поселение.

- Отличительная особенность новых условий состоит в том, что градостроительное развитие осуществляется за счет многих источников (преимущественно частных инвестиций в строительство, а не только за счет государственного финансирования, как было раньше). Это заставляет при разработке градостроительных решений учитывать не только общественные и государственные интересы, но и интересы рынка: спрос на землю и объекты недвижимости, предпочтения и платежеспособность населения, иные рыночные закономерности развития сельских территорий.

Разработка настоящего проекта проводится в соответствии с действующими законами РФ, нормативными документами и местными территориальными актами, в том числе учтены требования таких документов как:

-	Градостроительный кодекс Российской Федерации №190-ФЗ;

-	Земельный Кодекс  Российской Федерации №136-ФЗ;

-	Лесной кодекс Российской Федерации № 200-ФЗ;

-	Водный кодекс Российской Федерации № 74-ФЗ;

-	Федеральный закон "Об охране окружающей среды" № 7-ФЗ;

-	СП 2.1.7.1038-01 "Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов";

-	Федеральный закон "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую" № 172-ФЗ;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 №244 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов";

- Приказ Министерства архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми от 29.01.2008 № 7-ОД "Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования для Республики Коми";

-	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов";

-	СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения";

-	СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений";

-	Правила установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации № 1420;

-	СНиП 2.01.51-90 "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны";

-	СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения";

-	СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения";

-	СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети";

-	РД 34.20.185-94 "Инструкция по проектированию городских электрических сетей";

-	РД 45.120-2000 "Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети";

-	СНиП 2.05.02-85 "Автомобильные дороги";

-	СНиП 23-01-99 "Строительная климатология";

-	СП 11-112-2001 "Порядок разработки и состав раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований";

-	СП 2.1.7.1038-01 Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов;

-	НПБ 101-95 "Нормы проектирования объектов пожарной охраны";

-	Закон "О регулировании градостроительной деятельности в Республики Коми";

-	Программа развития Сысольского муниципального района до 2015г;

- Концепция комплексного социально-экономического развития муниципального района «Сысольский» на период до 2020г;

- Программа комплексного социально-экономического развития МР «Сысольский» на 2009-2015 гг;

- Социально-экономическое развитие сельского поселения «Куниб» на 2012- 2014 г.;

-	Схема территориального планирования Республики Коми (разработана ООО "Геоинфоресурс").

# РАЗДЕЛ 1. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

### Глава 1. Особенности размещения сельского поселения "Куниб" Сысольского муниципального района Республики Коми в групповой системе населенных мест

Территория сельского поселения  расположена в северо-западной части Сысольского муниципального района. сельское поселение «Куниб» граничит с севера, северо-востока - с Чухлэмским сельсоветом, с востока - с Межадорским и Вотчинским сельсоветами, с юга – с Пыелдинским  и Визингским сельсоветами, с запада – с Архангельской областью, с севера - с Сыктывдинским районом. По территории сельского поселения проходит автодорога федерального значения Р-176 "Вятка" Чебоксары - Йошкар-Ола – Киров – Сыктывкар.

Площадь территории сельского поселения "Куниб" – 91462,4 га, в том числе населенные пункты занимают 739,1 га (0,8%).

В состав поселения входят 6 населенных пунктов, из них перспективных - 2; административный центр – с.Куниб, п.Первомайскийий, д.Пустошь, д.Шорйыв, д.Вадыб, п.Копса.

По специализации поселение преимущественно аграрное. Сельскохозяйственному освоению территории способствовали плодородные земли.

Несмотря на то, что в настоящее время территория муниципального образования находится в депрессивном состоянии, проектируемая территория в структуре области имеет определенный потенциал развития. Территория имеет благоприятную экологическую обстановку и свободные незастроенные территории для селитебного, промышленного и рекреационного развития.

Большую часть земель за границами населенных пунктов составляют земли лесного фонда.

### Глава 2. Общая оценка природных ресурсов и условий территории

Климат

Климат сельского поселения «Куниб» умеренно-континентальный, лето короткое и умеренно-прохладное, зима многоснежная, продолжительная и умеренно-холодная. Климат формируется в условиях малого количества солнечной радиации зимой, под воздействием северных морей и интенсивного западного переноса воздушных масс. Вынос теплого морского воздуха, связанный с прохождением атлантических циклонов, и частые вторжения арктического воздуха с Северного Ледовитого океана придают погоде большую неустойчивость в течение всего года.

Годовая амплитуда температур составляет 31,4 С. Самым теплым месяцем года является июль (средняя месячная температура плюс 16,7 С), самым холодным - январь (минус 14,7 С). Среднегодовая температура воздуха, по данным метеостанции Пустошь, равна плюс 0,6 С. Число дней со средней суточной температурой воздуха выше 0 С составляет 191.

Территория относится к зоне влажного климата с весьма развитой циклонической деятельностью. Особенно обильные осадки выпадают при циклонах, поступающих из районов Черного и Средиземного морей. Циклоны с Атлантики приносят осадки менее интенсивные, но более продолжительные. Среднегодовое количество осадков равно 536 мм.

Снежный покров является фактором, оказывающим существенное влияние на формирование климата в зимний период, в основном вследствие большой отражательной способности поверхности снега. В то же время снежный покров предохраняет почву от глубокого промерзания. Наиболее интенсивный рост высоты снежного покрова идет от ноября к январю, в месяцы с наибольшей повторяемостью циклонической погоды, когда сохраняются основные запасы снега. Наибольшей величины он достигает во второй декаде марта. Наибольшая за зиму средняя высота снежного покрова в лесу составляет 67 см.

В целом за год преобладают ветры юго-западного направления. Среднегодовая скорость ветра 3,6 м/с.

Вывод

Согласно СНиП 23-01-99 "Строительная климатология" территория сельского поселения «Куниб» по климатическому районированию относится к климатическому подрайону I В. Для территории характерны высокая степень дифференциации климатических условий, неустойчивость и резкая смена погодных условий.

### Глава 3. Инженерно-геологическая характеристика

Рельеф

Территория характеризуется равнинным пологоувалистым рельефом. Район сложен юрскими породами, перекрытыми моренными наносами, представленными слабогалечниковыми средними суглинками. Растительность представлена еловыми лесами. Напочвенный покров политриховый с примесью сфагнума. Преобладающие типы почв: торфянисто-подзолисто-глееватые, сильноподзолистые.

Прилузский зандровый район сложен преимущественно пермскими наносами. Характеризуется равнинным рельефом. Почвообразующие породы представлены супесями и моренными слабогалечниковыми суглинками. Так же, как и в Сысоло-Вычегодском районе, господствующее положение среди растительности занимают еловые леса. В напочвенном покрове преобладают политриховые и гипново-политриховые мхи. Здесь развиты торфянисто-подзолисто-глееватые почвы в сочетании с торфяно-подзолисто-глеевыми почвами в понижениях.

Рельеф Сысольского приречного района рассеченный увалисто-долинный. Почвообразующие породы представлены средними пылеватыми суглинками. В растительности боровых террас преобладают сосновые леса с ягельным и гипново-ягельным напочвенным покровом. Под таким типом растительности развиты железистые подзолы. На пылеватых суглинках  преобладают еловые леса  с примесью березы. Напочвенный покров в основном представлен гипновыми мхами, местами с примесью широколиственного лесного разнотравья. Преобладают здесь сильноподзолистые, а также среднеподзолистые типы почв, приуроченные к местам распространения разнотравья.

Район Сысоло-Локчимской моренной размытой равнины характеризуется пологоувалистым рельефом. В геологическом строении преобладают породы юрского периода. Почвообразующими породами являются двучленные наносы - пески и супеси, подстилаемые моренными суглинками. Растительность представлена преимущественно еловыми лесами. На равнинных участках покров политриховый, в понижениях - политрихово-сфагновый. Здесь сформированы торфянисто-подзолисто-глееватые и сильноподзолистые почвы.

Гидрография и ресурсы поверхностных вод

Гидрографическая сеть МР "Сысольский" принадлежит бассейну р. Вычегда. Главная река - р. Сысола (среднее течение). Длина реки составляет 487 км, площадь бассейна - 17 200 км2. Наиболее значительными ее притоками на территории района являются р. Большая и Малая Визинга (левые притоки р. Сысола), берущие начало на водоразделе бассейна р. Вычегда (в ее нижнем течении), Сысола и Луза. Из правых притоков р. Сысола можно выделить р. Поинга.

Ширина русла р. Сысола достигает 90 - 180 м. В межень глубина на плесах составляет 2 м, на перекатах - 0,6 м. Скорость течения реки 0,5 - 0,7 м/с. Берега большей частью крутые, обрывистые, высота последних изменяется от 2 до 6 м. Пойма двусторонняя, шириной от 1 до 4 км, занята обычно лугами или заросшая кустарником.

Питание реки смешанное, с преобладанием снегового (60 - 65 %). Доля дождевого питания 15 - 20 %, грунтового - 20 %. Среднегодовой расход в устье 143 м3/с.

Река Малая Визинга (левый приток р. Сысола) - равнинная река, средняя ширина 20 м, средняя глубина 1,5 м (максимальная - 7 м), дно песчаное, на перекатах песчано-гравийное, реже галечниковое. Берега невысокие.

Общая длина речной сети в пределах района составляет 33 435,1 км, густота речной сети - 0,54 км/км2.

На территории района имеется 9 озер, большинство озер представляют собой старицы р.Сысола. В бассейне р.Сысола расположена система пойменных озер:

оз. Каджером, оз. Сынаты, оз. Ыжты. Озера соединены с рекой, глубина озер изменяется в пределах от 1 до 8 м, их общая площадь составляет 120 га.

Водомерные посты

В Республике Коми наблюдения за гидрологическим режимом водных объектов и качеством поверхностных вод осуществляет Государственное учреждение "Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми" (ГУ "Коми ЦГМС").

Учет стока, наблюдения за уровнем и температурой воды, за ледовыми явлениями, толщиной льда и высотой снежного покрова на льду ведутся на сети водомерных постов. На территории МР "Сысольский" расположено 4 действующих водомерных поста.

Действующие посты охватывают наблюдениями р. Сысола (в среднем течении), р. Малая Визинга и р. Егул. Наблюдения на этих постах ведутся специалистами отдела гидрологии ГУ "Коми ЦГМС".

Лесные ресурсы

Территория МР "Сысольский" относится к подзоне средней тайги. Лесные ресурсы района полностью сосредоточены на территории ГУ РК "Сысольское лесничество". Характеристика лесного фонда приведена в таблице 1.1.

Таблица 1.1 - Характеристика лесного фонда МР "Сысольский"

| Общая площадь земель лесного фонда, тыс. га | 579,1 |
| --- | --- |
| Площадь, покрытая лесом, тыс. га | 553,3 |
| Лесистость, % | 95,5 |

Территорию района покрывают густые таежные леса, занимающие 95,5 % всей площади. Из лесных пород преобладают хвойные - 65,9 % от лесопокрытой площади. Леса преимущественно елово-березовые, в меньшей мере - сосново-березовые. Повсеместно встречается примесь осины. В незначительном количестве встречаются лиственница, кедр, ольха и ива.

Минерально-сырьевые ресурсы

В настоящее время на территории МР "Сысольский" производится добыча (кроме общераспространенных полезных ископаемых) только пресных питьевых подземных вод.

Но минерально-сырьевая база МР "Сысольский" включает, в первую очередь, целый потенциально-промышленный район горючих сланцев, в котором выделяются площади в ранге очень крупных месторождений, а также месторождения железных руд, неразведанные месторождения стекольных песков, проявления фосфоритов, минеральных подземных вод, огнеупорных глин.

В соответствии с СП 42.13330.2011 запрещается проектирование и строительство поселений, промышленных комплексов и других объектов до получения от соответствующей территориальной геологической организации данных об отсутствии полезных ископаемых в недрах под земельным участком намечаемой застройки. Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается с разрешения органов управления Государственным фондом недр и органов Федерального горного и промышленного надзора России в установленном ими порядке только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

При необходимости извлечения полезных ископаемых из недр под ранее застроенными площадями (подработка объектов) меры по обеспечению наиболее полного извлечения запасов полезных ископаемых и безопасности подрабатываемых объектов должны устанавливаться в соответствии с требованиями СП 21.13330, нормативных документов Ростехнадзора, регламентирующих порядок застройки площадей залегания полезных ископаемых.

Пригодность нарушенных земель для различных видов использования после рекультивации следует оценивать согласно ГОСТ 17.5.3.04 и ГОСТ 17.5.1.02.

### Глава 4. Экономико-демографическая база территории

Демографический потенциал

При подготовке ГП численность населения и его прогнозное изменение являются ключевыми показателями, на которые "опираются" многочисленные расчеты и параметры: территория, жилой фонд, строительство, городская инфраструктура, а самое главное – затраты, которые придется нести поселению и его жителям.

Результаты выполненного анализа демографических процессов, происходящих в сельском поселении «Куниб», приводятся в этом разделе.

Демографическая ситуация на территории остается депопуляционной и не отличается от демографической ситуации, складывающейся по стране в целом. Ведущие исследователи в области демографии констатируют: Россия стоит на пороге третьего этапа долговременного демографического кризиса (А. Вишневский, 2008).

Этот кризис начался в 1964 году, когда рождаемость в России впервые опустилась до уровня, при котором поколение детей оказывается малочисленнее поколения родителей. Население страны "недовоспроизводит" себя уже более 40 лет. Исключение составил сравнительно короткий период 1986–1988 годов, когда под влиянием мер демографической политики 1980-х годов, антиалкогольной кампании и оптимистических социальных ожиданий первых лет перестройки рождаемость повысилась.

Долгое время кризис протекал в латентной форме. Рождаемость уже не обеспечивала даже простого воспроизводства населения, но численность его еще продолжала увеличиваться. Рост обеспечивали относительно многочисленные поколения родителей, появившиеся на свет в послевоенный период, когда рождаемость была высокой. Но при сохраняющейся после 1964 года низкой рождаемости запас инерции исчерпывался, и в 1992 году, когда число рождений впервые стало меньше числа смертей и естественный прирост населения России сменился его естественной убылью, латентная форма стала явной. Начался второй этап демографического кризиса, выражающийся в необычном для мирного времени состоянии депопуляции.

Еще советские демографы понимали, что население России, Украины, ряда других республик СССР находится в состоянии скрытой депопуляции, и появление естественной убыли населения неизбежно. Согласно официальному прогнозу ЦСУ РСФСР 1980 года в России естественная убыль должна была начаться в 2001 году. Реально это произошло уже в 1992-м и обычно увязывается с социальным и экономическим кризисом, последовавшим за распадом СССР.

В 1990-е годы резкое падение рождаемости в России совпало во времени с кризисными явлениями в экономике и политике. В то же время немало стран (прежде всего в Западной Европе) не переживали в это время кризиса, но уровень рождаемости в 1992 году имели не выше, чем в России. И падение рождаемости между 1980 и 1992 годами до столь низкого уровня происходило в этих странах на фоне относительной экономической и политической стабильности.

К сожалению, отечественным демографам приходится с уверенностью говорить о том, что население России будет продолжать сокращаться, несмотря на возможное улучшение условий жизни. Нынешнее сокращение естественной убыли имеет конъюнктурный характер, оно вытекает из особенностей возрастной структуры российского населения предсказывалось всеми прогнозами.

Численность населения сельского поселения "Куниб" приведена в таблице 1.2.

Таблица 1.2. - Численность населения сельского поселения "Куниб"

| Населенный пункт | Кол-во человек на 01.01.2012 |
| --- | --- |
| с. Куниб | 604 |
| п. Первомайскийий | 923 |
| д. Пустошь | 67 |
| д. Шорйыв | 6 |
| д. Вадыб | 4 |
| д. Копса | - |
| Всего: | 1 604 |

Численность населения и состав населенных пунктов приведены в таблице 1.3

Таблица 1.3 – Численность населения и состав населенных пунктов сельского поселения по состоянию на 01.01.2012 г.

| Состав муниципального образования (перечень населенных пунктов) | ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ (человек) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВСЕ НАСЕЛЕНИЕ |  |  | в т. ч. МУЖЧИНЫ в возрасте |  |  |  | в т. ч. ЖЕНЩИНЫ в возрасте |  |  |  | ВСЕГО население |  |
|  | Всего | муж. | жен. | 0-15 лет | 16-59 лет | в т. ч. 16-17 лет | 60 и старше | 0-15 лет | 16-54 года | в т. ч. 16-17 лет | 55 и старше | Зарегистрировано по месту жительства | Проживающих 1 г. и более и не зарегистрированных |
| с.Куниб | 604 | 316 | 288 | 31 | 220 | 6 | 65 | 27 | 165 | 3 | 96 | 582 | 22 |
| д.Пустошь | 67 | 31 | 36 | 11 | 17 | - | 3 | 6 | 18 | - | 12 | 64 | 3 |
| д.Шорйыв | 14 | 6 | 8 | 1 | 4 | - | 1 | 1 | 3 | - | 4 | 12 | 2 |
| д.Вадыб | 6 | 4 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | 6 | - |
| п.Первомайскийий | 923 | 446 | 477 | 84 | 295 | 11 | 67 | 57 | 248 | 8 | 172 | 878 | 45 |
| п.Копса | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего | 1604 | 803 | 811 | 127 | 538 | 17 | 138 | 91 | 434 | 11 | 286 | 1542 | 72 |

Результат демографического прогноза представлен в таблице 1.4.

Таблица 1.4 - Демографический прогноз

| № п/п | Название населенного пункта | Кол-во населения, чел. | 1 очередь, чел. (2017 г.) | Расчетный срок, чел. (2032 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Куниб | 604 | 650 | 800 |
| 2 | п. Первомайскийий | 923 | 970 | 1200 |
| 3 | д. Пустошь | 67 | 80 | 100 |
| 4 | д. Шорйыв | 6 | 9 | 14 |
| 5 | д. Вадыб | 4 | - | - |
| 6 | д. Копса | - | - | - |
|  | Всего: | 1604 | 1709 | 2114 |

##### Выводы:

1.	В связи с близостью Сысольского муниципального района к г. Сыктывкар отмечается большой прирост населения на постоянное и временное проживание. Общий численность населения составит 1720 человек на первую очередь реализации проекта и 2114 человек на расчетный срок.

2.	В условиях сокращения населения моложе трудоспособного возраста, механический приток (сезонный) будет являться определяющим в формировании населения поселения, оказывая влияние на изменения в численности, и половозрастной структуре.

3.	Сложившаяся тенденция депопуляции населения является главной проблемой развития социальной сферы, как в поселении, так и в районе в целом. Существующие высокие показатели естественной убыли населения не позволяют рассчитывать на резкий перелом в демографической ситуации в ближайшее время.

Ближайшей задачей является сдвиг основных демографических процессов в сторону улучшения, а затем, в дальнейшем, переход к естественному воспроизводству населения.

Мероприятия по улучшению демографической ситуации:

1. Выполнение государственных программ по обеспечению доступным жильем, реформированию и модернизации ЖКХ.

2. Модернизация производств, увеличение производственных площадей, которые повлекут увеличение доходов населения, создание новых рабочих мест, привлечение в поселение кадров из других регионов.

3. Развитие сферы туризма, которая также повлечет увеличение благосостояния жителей города, рост количества рабочих мест.

4. Выделение территорий для коттеджного строительства сезонного отдыха.

5. Создание предпосылок для развития малого предпринимательства.

6. Поддержка и развитие социальной сферы, а именно:

- сохранение и развитие системы единого образовательного пространства;

- обеспечение качественной равнодоступной бесплатной медицинской помощью;

- создание условий для роста культурного уровня населения;

- усиление адресной поддержки социально незащищенных слоев населения.

Экономический потенциал

Для определения экономического потенциала территории были изучены стратегия экономического и социального развития Республики Коми до 2020 года, Социально-экономическое развитие с.п. Куниб на 2012 – 2014 г., Концепция комплексного социально-экономического развития муниципального района "Сысольский" на период до 2020 г., Схема территориального планирования Республики Коми (разработана ООО "Геоинфоресурс").

Основными ключевыми проектами развития территории следует считать:

- развитие лесопромышленного и сельскохозяйственного хозяйства;

- поддержка всех форм предпринимательства, в том числе малого и среднего бизнеса, индивидуальной предпринимательской деятельности граждан;

- рост собираемости налогов и снижение дефицитности местного бюджета;

- обеспечение стабильного функционирования учреждений здравоохранения и образования;

- обеспечение стабильности работы жилищно-коммунального хозяйства;

- поддержка жилищного строительства, в том числе индивидуального жилищного строительства.

### Глава 5. Планировочная организация территории поселения и населенных пунктов, входящих в состав поселения

В основу архитектурно-планировочного решения заложены следующие принципы и задачи:

— выявление и сохранение существующих достоинств планировки населенных пунктов;

— создание благоприятной экологической обстановки;

— создание четкого функционального зонирования, организация общественных центров и подцентров с учреждениями культурно-бытового обслуживания, согласно нормативным радиусам обслуживания;

— упорядочение уличной сети с четким выделением пешеходных связей.

Правовой статус функционального зонирования и его предназначение в системе градорегулирования

В соответствии с ГрК РФ правовой статус функциональных зон определяется следующими положениями:

1)  границы функциональных зон и их параметры утверждаются непосредственно путем принятия решения об утверждении ГП представительным органом местного самоуправления. Помимо функциональных зон утверждаются также границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения. Иными словами, только две указанные позиции в картах ГП утверждаются посредством утверждения этого акта. Иные позиции в картах ГП не утверждаются, а только отображаются как физические и правовые факты, в том числе отображаемые из иных документов;

2) факт утверждения в генплане функциональных зон и их параметров непосредственно не порождает правовых последствий для третьих лиц: этот факт порождает правовые основания для осуществления последующих действий в соответствии с генпланом, которые обеспечиваются, могут обеспечиваться администрацией поселения. Такими действиями, осуществляемыми администрацией после определения функционального зонирования в ГП, являются, главным образом, действия по закреплению принятых решений – по подготовке предложений о внесении изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ). Поскольку градостроительные регламенты, содержащиеся в таких правилах, определяют основу правового режима использования земельных участков, то опосредованным образом (через правила) решения генплана по функциональному зонированию приобретают правовое закрепление в нормативном правовом акте (правилах) – акте высшей юридической силы.

В силу своего правового статуса ГП не может и не должен решать "все". Поэтому ГП – это один из документов в ряду других документов, которые в совокупности являются инструментами в системе управления развитием города и реализации планов. ГП может считаться "главным" документом только в том смысле, что он является одним из первых в ряду других документов. "Генеральным" ("главным") ГП является по двум основаниям.

Во-первых, потому, что он задает траекторию развития города на дальнюю перспективу – траекторию, которая должна быть поддержана и уточнена другими документами. Они должны необходимым образом подготавливаться после генплана с более частой периодичностью и уточнять его решения на более близкие отрезки времени в предела заданной генпланом стратегической траектории движения в будущее.

Во-вторых, в силу необходимости предъявить "дальнее видение" генплан должен содержать общие положения и агрегированные показатели, то есть главные показатели в виде соответствующих целей и задач. Поэтому речь должна идти о выстраивании системы документов планирования и реализации планов.

Указанные положения определяют предназначение функционального зонирования в ГП, а также в системе регулирования градостроительной деятельности (далее также – градорегулирование). Функциональное зонирование генплана определяет назначение и параметры развития соответствующих территорий и предназначено для определения показателей самого ГП. К показателям ГП относятся целевые показатели и расчетные показатели, а также мероприятия на первый этап реализации ГП .

К мероприятиям по реализации ГП после его утверждения относится внесение изменений в правила землепользования и застройки в части градостроительных регламентов – видов разрешенного использования недвижимости и предельных параметров разрешенного строительства. Это действие исключительно важно для того, чтобы положения ГП получили полноценный механизм реализации. Дело в том, что ГП сам по себе не может понудить третьих лиц к реализации его положений. Только трансляция положений ГП в документ более высокой юридической силы может это обеспечить. Градостроительные регламенты – это основа правового режима использования земельных участков всеми правообладателями, то есть градостроительные регламенты являются обязательными для всех, а их невыполнение равнозначно нарушению закона, чревато санкциями и понуждением к выполнению закона (в том числе путем устранения допущенных нарушений).

Описание назначения основных видов функциональных зон смотри в таблице 1.5.

Таблица 1.5 - Описание назначения основных видов функциональных зон

| № п/п | Наименования функциональных зон | Описание назначения функциональных зон | Площади функциональных зон, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Стандартные территории нормирования благоприятных условий жизнедеятельности населения |  |  |  |
| 1 | Зона малоэтажной индивидуальной жилой застройки | Формирование и развитие зоны малоэтажной жилой застройки должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 1. преимущественно жилого использования территорий; 2. возможности сочетания блокированных жилых домов и индивидуальных жилых домов городского типа и сельского типа не выше трех этажей; 3. возможности ведения развитого подсобного хозяйства на территории приусадебного участка; 4. возможности размещения вдоль основных улиц отдельных объектов общественно-делового и культурно-бытового обслуживания, ориентированных на удовлетворение повседневных потребностей населения; 5. возможность размещения детских садов семейного типа при соблюдении требований санитарных норм и правил. При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать: 1. существующие особенности данного вида функциональных зон: 1.1. наличие слаборазвитой инфраструктуры: дорог и тротуаров с твердым покрытием, отсутствие централизованных систем водоснабжения и водоотведения, 1.2 недостаток территорий общего пользования; 1.3. наличие малоэтажной индивидуальной жилой застройки, которая последовательно заменяется на застройку коттеджного типа; 1.4 наличие значительного объема жилых домов сезонного проживания; 2. показатели интенсивности использования территории на перспективу: 2.1. максимальная плотность нетто застройки всех видов объектов капитального строительства в границах земельных участков – не более 2000 кв. м/га, в границах функциональной зоны – не более 1000 кв. м/га; 2.2. максимальная доля помещений нежилого назначения от общей площади помещений всех видов использования (с учетом наземной части объектов капитального строительства для размещения автомобильных стоянок) – 10 %; 2.3. обеспеченность жилой застройки стояночными местами для индивидуальных автомобилей внутри кварталов – 1,0 автомобиля на жилую единицу | 239,42 |
| Территории ситуативного проектирования – зоны нежилого назначения |  |  |  |
| 2 | Зона общественно-делового центра | Формирование и развитие зон общественно-деловых и специализированных) должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 1. размещения объектов широкого спектра административных, деловых, общественных, культурных, обслуживающих и коммерческих функций, размещаемых для формирования периферийных мест города и центров вдоль улиц, при сооружениях внешнего транспорта – автостанции, культовых объектов; 2. размещения видов деятельности, требующих больших земельных участков: учреждения здравоохранения, общеобразовательные учреждения, спортивные и спортивно-зрелищные сооружения, расположенные вне жилых зон – территорий нормирования благоприятных условий жизнедеятельности населения, средние специальные учебные заведения и научные комплексы; 3. возможности исключения из состава данной функциональной зоны жилой застройки, попадающей в санитарно-защитную зону от смежно расположенных объектов производственного и иного назначения; 4. возможности включения в состав данной функциональной зоны объектов производственной деятельности при соблюдении требования, согласно которому границы санитарно-защитных зон таких объектов не должны располагаться за пределами границ функциональной зоны, а также требования соблюдения норм безопасности в отношении сочетания различных видов деятельности в пределах функциональной зоны. При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать: 1. необходимость интеграции производственных и общественно-деловых объектов в городскую среду посредством развития многоуровневой системы коммуникационных связей (транспортных и пешеходных) и многофункционального набора помещений общего пользования фронтальной части улиц; 2. требования к планировке – соблюдение размерности, ориентации и структуры городской квартальной сети | 12,53 |
| 3 | Зона производственно-коммунальных объектов | Формирование и развитие данной зоны должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 1. преимущественного размещения объектов V, IV, III, классов вредности, имеющих санитарно-защитные зоны от 50 до 300 метров, – объектов, деятельность в которых связана с высоким уровнем шума, загрязнения, интенсивным движением большегрузного транспорта; 2. возможности размещения инженерных объектов, технических и транспортных сооружений (источники водоснабжения, очистные сооружения, электростанции, дорожно-транспортные сооружения, иные сооружения); 3. возможности размещения объектов коммерческих услуг, способствующих осуществлению производственной деятельности; 4. сочетания различных видов объектов только при условии соблюдения требований технических регламентов – санитарных требований. При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать: 1. необходимость интеграции производственных и общественно-деловых объектов в поселковую среду посредством развития многоуровневой системы коммуникационных связей (транспортных и пешеходных) и многофункционального набора помещений общего пользования фронтальной части улиц; 2. требования к планировке – соблюдение размерности, ориентации и структуры городской квартальной сети | 55,72 |
| 4 | Зона образования | Формирование и развитие данной зоны должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 1. размещения объектов, связанных с содержанием и эксплуатацией объектов образования; 2. выделения посредством установления границ территорий общего пользования в составе документации по планировке, установления специальных градостроительных регламентов в ПЗЗ в целях предотвращения занятия данного вида функциональных зон другими видами деятельности | 8,27 |
| 5 | Зона объектов здравоохранения | Формирование и развитие данной зоны должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 1. размещения объектов, связанных с содержанием и эксплуатацией объектов здравоохранения; 2. выделения посредством установления границ территорий общего пользования в составе документации по планировке, установления специальных градостроительных регламентов в ПЗЗ в целях предотвращения занятия данного вида функциональных зон другими видами деятельности | 8,75 |
| 6 | Зона религиозных объектов | Формирование и развитие данных зон должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 1. размещения объектов, связанных с содержанием и эксплуатацией объектов религии; 2. выделения посредством установления границ территорий общего пользования в составе документации по планировке, установления специальных градостроительных регламентов в ПЗЗ в целях предотвращения занятия данного вида функциональных зон другими видами деятельности; | 0,84 |
| 7 | Зона рекреационных объектов общего пользования (парки, скверы, бульвары, базы отдыха, турбазы, оздоровительные лагеря) | Формирование и развитие данных зон должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 1. размещения объектов, связанных с содержанием и эксплуатацией объектов отдыха и оздоровления местного населения | 73,27 |
| 8 | Зона экологического и природного ландшафта (природные ландшафты, санитарно - защитное и защитное озеленение) | Формирование и развитие данной зоны должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 1. формирования средовой защитной природно-экологической системы с учетом особенностей территории: зона включает в себя лесные земли (покрытые и не покрытые лесом) и нелесные земли (дороги, просеки, болота, пески, иные участки); 2. обеспечения условий организации отдыха населения, создания лесопарковых и лугопарковых зон в границах населенных пунктов; 3.сохранения, воспроизводства лесных массивов и осуществления иных видов деятельности, не противоречащих назначению данной функциональной зоны | 105,60 |
| Зона сельскохозяйственного использования |  |  |  |
| 9 | Зона сельскохозяйственного назначения (пашня) | Формирование и развитие данной зоны должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 1. деятельности, связанной с выращиванием сельхозпродукции открытым способом; 2. сохранения сельскохозяйственных угодий, предотвращения их занятия другими видами деятельности. | Площадь зон определяется в соответствии с картой использования земель сельскохозяйственного назначения |
| 10 | Зона сельскохозяйственного использования (луга, пастбища, сенокосы, пески) |  | Площадь зон определяется в соответствии с картой использования земель сельскохозяйственного назначения |
| Зона лесов в границах земель лесного фонда |  |  |  |
| 18 | Зона лесов (древесно-кустарниковые насаждения) | Формирование и использование данной зоны должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий, которые определяются федеральным законодательством. | Площадь зон определяется в соответствии с картой лесоустройства |

### 5.1  Жилые территории и жилой фонд

Обеспечение населения качественным жильем является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов – это приоритетные цели в жилищной сфере.

Муниципальная жилищная политика – совокупность систематических решений и мероприятий, направленных на удовлетворение потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают муниципальные органы власти:

- 	учет (мониторинг) жилищного фонда;

- 	определение существующей обеспеченности жильем населения муниципального образования;

- 	установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающих местные условия муниципального образования;

- 	организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования;

- 	формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

Структура жилищного фонда приведена в таблице 1.6., характеристику жилого фонда по степени благоустройства смотрите в таблице 1.7.

Таблица 1.6 - Структура существующего жилого фонда, расположенного на территории сельского поселения

| Наименование населенного пункта | Индивидуальные дома |  |  | Многоквартирные |  |  | Общежитие |  |  | Дачи |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во домов | Кол-во квартир | Общая площадь, кв. м | Кол-во домов | Кол-во квартир | Общая площадь, кв. м | Кол-во домов | Кол-во квартир | Общая площадь, кв. м | Кол-во домов | Кол-во квартир | Общая площадь, кв. м |
| с.Куниб | 115 | — | 8199 | 14 | 46 | 2089 | - |  |  | - | — |  |
| д.Пустошь | 65 | — | 3675 | 1 | 2 | 62 | - |  |  | - | — |  |
| д.Шорйыв | 41 | — | 2470 | - | - | - | - |  |  | - | — |  |
| д.Вадыб | 33 | — | 2214 | - | - | - | - |  |  | - | — |  |
| п.Первомайскийий | 47 | — | 3196 | 169 | 404 | 20239 | - |  |  | - | — |  |
| п.Копса | - | — | - | - | - | - | - |  |  | - | — |  |

Таблица 1.7 – Характеристика жилого фонда по степени благоустройства (по каждому населенному пункту)

| Наименование населенного пункта | % обеспечения благоустройством от общего числа фонда по типу жилья |  |  |  |  | Индивидуальный жилой фонд, тыс. м2 | Многоквартирный жилой фонд тыс. м2 | % обеспечения благоустройством от общего числа фонда по типу жилья |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Водопровод | Канализация | Центральное отопление | Горячее водоснабжение | Газ |  |  |  |
| с.Куниб | 4 | 4 | 12 | 3 | - | 8,2 | 2,1 |  |
| д.Пустошь | - | - | - | - | - | 3,7 | 0,1 |  |
| д.Шорйыв | - | - | - | - | - | 2,5 | - |  |
| д.Вадыб | - | - | - | - | - | 2,2 | - |  |
| п.Первомайс-кий | - | - | 1 | - | - | 3,2 | 20,2 |  |
| п.Копса | - | - | - | - | - | - | - |  |

Таблица 1.8 – Распределение муниципального жилого фонда по проценту износа (тыс. м2 общей площади) по каждому населенному пункту

| Наименование населенного пункта | Износ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До 30% | 31%-65% | 66%-70% | Свыше 70% |
| с.Куниб | 0,34 | 0,08 | - | 0,97 |
| д.Пустошь | - | - | - | 0,06 |
| д.Шорйыв | - | - | - | - |
| д.Вадыб | - | - | - | - |
| п.Первомайскийий | 0,45 | 1,83 | 0,16 | 3,19 |
| п.Копса | - | - | - | - |

Распределение муниципального жилого фонда по проценту износа (тыс. м2 общей площади) по каждому населенному пункту смотрите в таблице 1.8.

Из показателей структуры жилого фонда можно сделать следующие выводы:

— основной вид застройки на территории сельсовета – многоквартирные дома;

—количество домов преобладает в п.Первомайскийий и с.Куниб

— инженерной инфраструктурой обеспечены дома в с.Куниб и п.Первомайскийий.

Особенности

Учитывая демографический прогноз, прогнозируется развитие большого количество жилого фонда.

Остро встает проблема ветхого жилья и нового строительства. Коллективному индивидуальному жилищному строительству мешает отсутствие либо изношенность инженерной инфраструктуры (водоснабжения, отопления, отсутствие горячего водоснабжения и газа).

Учитывая существующий показатель жилищной обеспеченности 26,27м2/чел., который образуется как итог деления площади домов на численность населения (только постоянного), на перспективу следует его увеличить. Принимаем расчетную жилищную обеспеченность – 30 м2/чел.

Тенденции ввода жилья за последние годы указывают на то, что в перспективе ввод жилого фонда будет осуществляться за счет малоэтажного жилищного строительства.

Размер земельных участков в жилых зонах индивидуального жилищного строительства варьируется от 40 до 6 соток, что объясняется тем, что земельные участки формировались безо всяких проектных планов, каждый раз в индивидуальном порядке. В качестве расчетного для новых территорий принимаем размер участка 15 соток.

Направления развития жилищного строительства

При планировании решения вопросов, связанных с обеспечением потребности населения в жилищном фонде выделяются следующие направления:

- Строительство нового жилья на свободных территориях.

Подготовку к строительству нового жилья следует осуществлять в соответствии с Градостроительным кодексом РФ. Выполнить топографическую съемку на планируемые территории, разработать, согласовать и утвердить проекты планировки и межевания, произвести обеспечение территории инженерными коммуникациями и дорожной сетью и только после этого выделять участки под жилищное строительство.

Таблица 1.9 - Объем строительства жилья на новых территориях

| Площадь территории под новое строительство, га | Планируемый объем жилого фонда, м2 | Расчетное количество населения, человек |
| --- | --- | --- |
| 59 | 21 240 | 708 |

2. Упорядочение существующих жилых территорий:

На территории сельского поселения "Куниб" имеется достаточно большое количество территорий, которые можно было бы использовать под строительство, сейчас являются неиспользуемыми (пустыри).

Следует на данные территории проводить инвентаризацию, отыскивать владельцев земельных участков, выполнять проект планировки на данные территории. По приблизительным оценкам можно было бы на 7-10% увеличить количество жилого фонда за счет данных мероприятий.

Данные направления необходимо учитывать при реализации целевых федеральных и республиканских программ: "Социальное развитие села", "Реформирование жилищно-коммунального хозяйства" и других.

### 5.2  Размещение общественно-деловых объектов (учреждения и предприятия социального и культурно-бытового обслуживания)

Полномочия органов местного самоуправления

Реализация полномочий органов местного самоуправления может осуществляться по двум основным направлениям в отношении к капитальным объектам: услуги, не требующие в императивном порядке строительства капитальных объектов, и требующие строительства капитальных объектов.

Анализ вопросов местного значения и связанных с ними предоставляемых населению услуг, требующих строительства капитальных объектов, приведен в таблице 1.10.

Четыре типа объектов:

1.	 строятся только за бюджетные средства – объекты муниципального управления, места захоронений;

2.	 могут строиться не только за бюджетные средства, но и за счет частных инвестиций – детские сады, школы, дороги;

3. 	объекты, для которых можно изымать недвижимость: линейные и локальные объекты инженерно-технической и транспортной инфраструктуры;

4. 	объекты, изъятие недвижимости для размещения которых не предусмотрено Земельным кодексом РФ – вся социальная инфраструктура и иные объекты.

Таблица 1.10 – Анализ полномочий местного самоуправления, для реализации которых необходимы капитальные строения

| Пункты ч. 1 ст. 14 ФЗ-131 | Определение действий муниципалитета, причисляемых к вопросам местного значения согласно статье 14 ФЗ-131, которые могут иметь отношение к созданию объектов капитального строительства | Объекты капитального строительства, создание которых может подпадать под определение действий муниципалитета, причисляемых к вопросам местного значения согласно статье 14 ФЗ-131 | Объекты, которые должны строиться исключительно за счет средств муниципального бюджета, на основании анализа ФЗ-131 (+) |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Деятельность дорожная | Автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации |  |
| 10 | Обеспечение | Объекты связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания | + |
| 6 | Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в сельском поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством | Социальное жилье – объекты, возводимые за счет муниципального бюджета, либо приобретаемые (на первичном или вторичном рынке) за счет средств муниципального бюджета | + |
| 14 | Обеспечение условий | Объекты физической культуры и массового спорта, объекты для проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | + |
| 4 | Организация снабжения (отведения) | Объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения |  |
| 6 | Организация строительства | Объекты муниципального жилищного фонда за счет средств муниципального бюджета |  |
| 9, 11 | Организация | Объекты муниципального управления | + |
| 12 | Организация | Объекты дополнительного образования детям (за исключением предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения) и общедоступного бесплатного дошкольного образования |  |
| 15 | Организация | Объекты отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам |  |
| 11 | Организация | Объекты библиотечного обслуживания, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов |  |
| 22 | Организация | Объекты ритуальных услуг и места захоронения | + |
| 18 | Организация | Объекты сбора и вывоза бытовых отходов и мусора | + |
| 19 | Организация | Объекты благоустройства и озеленения территории; объекты муниципального управления – объекты для обеспечения использования, охраны, защиты, воспроизводства сельских лесов, лесов особоохраняемых природных территорий | + |

Необходимость наличия капитальных объектов не обязательно должна означать необходимость их строительства. Ниже приведен анализ реализации полномочий местного значения, для которых необходимо наличие объектов недвижимости:

Случаи, когда аренда невозможна

1. 	Закрепление выполняемой функции на конкретном земельном участке в муниципальной собственности, когда функция выполняется в течение неопределенно длительного периода времени.

2. 	Создание муниципального объекта в силу отсутствия физической возможности аренды помещений:

– в силу отсутствия на рынке

– в силу специфики объекта

– наличие специальных технических требований

– использование объекта не приносит экономической выгоды хозяйствующим субъектам, в связи с чем они не строят объекты такого функционала.

3. 	Экономическая целесообразность – например, стоимость строительства ниже приведенной стоимости аренды на период реализации полномочий.

Существующее состояние сети объектов социального обслуживания сельского поселения "Куниб":

Практически все объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения размещаются в п. Первомайскийий.

Действующие на настоящий момент социально-бытовые объекты сельского поселения "Куниб" приведены в таблице 1.11.

Таблица 1.11 - Социально-бытовые объекты сельского поселения "Куниб"

| Наименование объекта обслуживания | Местоположение | Характеристики |
| --- | --- | --- |
| Образовательные учреждения |  |  |
| МОУ "СОШ" п. Первомайскийий | п.Первомайскийий, ул.Центральная, д. 11а | Фактическая посещаемость - 149чел. Проект мощность – 200 чел. |
| Детские дошкольные учреждения |  |  |
| МДОУ детский сад п. Первомайскийий | п.Первомайскийий, ул.Рабочая, д.9 | Фактическая посещаемость –45 чел. Проект мощность – 35 чел. |
| МДОУ детский сад с.Куниб | с.Куниб, д.4 | Фактическая посещаемость –34 чел. Проект мощность – 30 чел. |
| Медицинские учреждения |  |  |
| ГБУЗ РК "Сысольская ЦРБ" Первомайскийая врачебная амбулатория | п.Первомайскийий, ул.Набережная, д. 14б | Дневной стационар – 3 койко-места, поликлиника – 15 посещений в смену |
| ГБУЗ РК "Сысольская ЦРБ" аптечный пункт п. Первомайскийий | п.Первомайскийий, ул.Набережная, д.14б | Характеристика здания - удовлетворительное |
| ГБУЗ РК "Сысольская ЦРБ" ФАП с. Куниб | с.Куниб, д. 34 | Поликлиника – 5 посещений в смену |
| Учреждения спорта, культуры, досуга и религии |  |  |
| Моу "СОШ" п. Первомайскийий | п. Первомайскийий, ул. Центральная, д. 11а | Спортивная площадка 1176 м2 |
| Спортивно-игровая площадка | п. Первомайскийий, ул. Набережная, д. 23 | Спортивная площадка 200 м2 |
| Футбольное поле | п.Первомайскийий, "Детско-юношеский центр РК" | Спортивная площадка 2800 м2 |
| Тренажерный зал | п.Первомайскийий, ул. Центральная | Спортивная площадка 1200 м2 |
| Первомайскийий центр культуры и досуга | п.Первомайскийий, ул.Центральная, д. 7а | Проект мощность – 200 чел. |
| МУК Сысольская ЦКС "Дом культуры" с. Куниб | с.Куниб, д.34 | Проект мощность – 100 чел. |
| МУ "Сысольская ЦБС" Библиотека с. Куниб | с.Куниб, д.34 |  |
| МУ "Сысольская ЦБС" Библиотека п. Первомайскийий | п.Первомайскийий, ул. Набережная, д. 23 |  |
| Подворье Стефано-Афанасьевского женского монастыря | п.Первомайскийий |  |
| Обслуживающие предприятия |  |  |
| Администрация сельского поселения "Куниб" | с.Куниб, д. 34 |  |
| Сысольское ОСБ филиал 4100/0029 | п.Первомайскийий, ул.Пролетарская, д.13а |  |
| Обособленное структурное подразделение Сысольский почтамт – ОПС п. Первомайскийий | п.Первомайскийий, ул.Центральная, д.12а |  |
| ИП Данелюк Ж.А. Парикмахерская "Жанна" | п. Первомайскийий, ул. Центральная, д. 7а |  |
| Учреждения торговли и общественного питания и бытового обслуживания |  |  |
| Филиал ФГБУ Северная ГМС ГУ Коми ЦГМС (метеостанция д. Пустошь) | д. Пустошь |  |
| ИП Кукольщикова Т.М. (магазин "Елена") |  |  |
| ИП Иевлев магазин "Руслан" | с. Куниб |  |
| ИП Иевлев магазин "Руслан" | п. Первомайскийий |  |
| ПО "Югор" магазин "Продукты" | п. Первомайскийий |  |
| Магазин ПО "Югор" |  |  |
| ИП Приезжаева магазин продукты |  |  |
| ООО "ЭННС" магазин "Радуга" |  |  |
| Предприятия сервиса, жилищно-коммунального хозяйства |  |  |
| Пожарное депо | с.Куниб | 1 машина |

Современный уровень обеспеченности населения учреждениями культурно-бытового обслуживания в разрезе сельского поселения приведены в таблице 1.12. Расчет произведен по СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений". Расчет потребности в объектах социального и культурно-бытового обслуживания населения на перспективу смотри в таблице 1.13.

Таблица 1.12- Современный уровень обеспеченности населения учреждениями культурно-бытового обслуживания в разрезе сельского поселения

| № п/п |  | Наименование | Един. измерения |  | Норматив на 1000 жит. | Сущ. мощность | Требуемая мощность на существ. население | Фактич. обеспеченность, % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учебно-воспитательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Детские дошкольные учреждения | мест |  | 85% детей дошкольного возраста | 65 | 79 | 82 | - |
|  |  | Школьные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Общеобразовательная школа | мест |  | 100% детей школьного возраста | 200 | 149 | 134 |  |
| Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Поликлиники (ФАП) | объект |  | по заданию на проектирование | 2 | 2 | 100 |  |
| 4 |  | Стационары всех типов | коек на 1 тыс. человек |  | 10,5 | 3 | 17 | 18 |  |
| Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Спортивные залы общего пользования |  | м2 пл.пола на 2-5 тыс. человек | 540 | - | 540 | - |  |
| 6 |  | Территория (плоскостные спортивные сооружения) |  | га на 1 тыс. человек | 0,7 | - | 1,1 | - |  |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Клубы | мест |  | 200 | 300 | 324 | 93 |  |
| 8 |  | Библиотека | объект |  | 2 | 2 | 3 | 67 |  |
| Учреждения торговли и общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Магазины | м2 торг.пл |  | 150 | - | - | - |  |
| 10 |  | Предприятия общественного питания | мест |  | 40 | - | 65 | - |  |
| 11 |  | Предприятия бытового обслуживания | рабоч. мест |  | 4 | - | 7 | - |  |
| 12 |  | Прачечные | кг белья в смену |  | 10 | - | 17 | - |  |
| 13 |  | Химчистка | кг вещей в смену |  | 4 | - | 7 | - |  |
| 14 |  | Баня | мест |  | 7 | - | 12 | - |  |
| Административно-хозяйственные, финансовые учреждения и организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Администрация | объект |  | по заданию на проектирование | 1 | - | 100 |  |
| 16 |  | Отделение связи (почта, телеграф, телефон) | объект |  | по нормам и правилам министерств связи РФ | 1 | - | 100 |  |
| 17 |  | Отделения и филиалы сберегательного банка РФ | 1 операц. место на 1-2 тыс. жителей |  | 1 | 1 | 2 | 50 |  |
| Предприятия сервиса, жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Гостиница |  | мест |  | 6 | - | 10 | - |  |
| 19 | Пожарное депо |  | Обект/ автомашин |  | объект на 4 тыс. чел. | - | - | - |  |

Таблица 1.13 - Расчет потребности в объектах социального и культурно-бытового обслуживания населения на перспективу

Население I очередь – 1709 чел.

расчетный срок – 2114 чел.

| Учреждение, предприятие | Единица измерения | Норма обеспеченности на 1000 чел. | Сущ. мощность | Необходимо по норме на 1 очередь | Необходимо по норме на расч. срок | Норма земельного участка | Размер земельного участка на перспективу, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | место | 85% детей дошкольного возраста | 65 | 85 | 105 | 40 м2/ед.изм. | - |
| Общеобразовательные школы | учащиеся | 100% детей школьного возраста | 200 | 159 | 197 | 50 м2/ ед.изм. | - |
| Внешкольные учреждения | место | 10% от числа школьников | - | 16 | 20 |  |  |
| Стационары всех типов | коек | Вместимость и структура указываются органами здравоохранения | 3 | 18 | 23 | - | - |
| Поликлиники | посещений в смену | Вместимость и структура указываются органами здравоохранения | 2 ФАП | - | - | - | - |
| Станции скорой помощи | автомобиль | Проектируется на группу поселений с учетом транспортной доступности | - | - | - | - | - |
| Аптека | учреждений | 1 на 6 тыс. | 1 | 1 | 1 |  |  |
| Кинотеатры | место | 25 | - | 43 | 53 | При клубах и досуговых центрах |  |
| Библиотеки | тыс. ед. хран. томов | 4,5-5 | - | 10 | 12 | При клубах и досуговых центрах |  |
| Клубы, дворец культуры | место | 200 | 300 | 690 | 816 |  |  |
| Спортивные залы | м2 | 540 | 2376 | 923 | 1142 | - | - |
| Бассейны | м2 | Для поселений свыше 5 тыс.человек | - | - | - |  |  |
| Физкультурно – спортивные сооружения | га | 0,7 | 0,7 | 1,2 | 1,48 |  |  |
| Рынок | м2 торговой площади | 40 | - | 69 | 85 | 14 | 2282 |
| Пожарное депо | объект | Определяется МЧС исходя из транспортной обеспеченности | 1 | 2 | 2 |  |  |
|  | машина |  | 1 | 2 | 2 |  |  |
| Кладбище традиционного захоронения | га | 0,24 | 2,38 | 0,41 | 0,51 |  |  |

Проблемы

Старение материальной базы социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства - степень износа основных фондов в здравоохранении, социальном обеспечении, образовании, культуре, ЖКХ составляет от 35 до 60 %.

Анализ количественных и качественных характеристик действующих объектов социальной  инфраструктуры поселения позволяет сделать вывод о том, что в социальной сфере сельского поселения существуют излишек объектов связанный с тем, что объекты соц. обслуживания построенные еще в советский период были рассчитаны на гораздо большее количество населения. Таким образом наиболее актуальной проблемой на данный момент является не новое строительство, а поддержание материальных фондов, ремонт, реконструкция, техническое переоснащение.

Основные направления социальной политики

1.	Сохранение сети учреждений социальной сферы, укрепление их материально-технической базы.

2.	Обновление содержания и методов обучения в средней школе, дифференциация образовательного процесса, комплексное обновление учебно-лабораторной базы образовательных учреждений, информатизация системы образования.

3.	Создание условий и стимулов для максимально возможного предотвращения заболеваний и травматизма населения, усиление контроля над охраной труда на производстве.

4.	Содействие расширению сети обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов на дому.

5.	Создание условий для развития благотворительности и других форм общественной взаимопомощи.

Направления развития социального и культурно-бытового обслуживания

Образование

В п.Первомайскийий и с.Куниб детские сады рассчитаны на 65 человек, а фактическая посещаемость 79 человек. Следовательно, проектом требуется еще 14 мест, а с учетом роста численности населения этот показатель возрастет. Для выполнения обеспеченности населения проектом предусмотрено на первую очередь строительство детского сада в п. Первомайскийий на 40 мест.

Культура, досуг

Культура  в поселении представлена двумя домами культуры и двумя библиотеками в п.Первомайскийий и с.Куниб.

Проектом предлагается реконструкция существующего дома культуры в с.Куниб.

Для размещения объектов культуры и досуга в ГП выделены зоны общественных центров. Также ГП предусматривается поддержание существующих объектов в надлежащем техническом состоянии.

Спортивные учреждения

На территории поселения  недостаток в спортивных сооружениях общего пользования не наблюдается

Здравоохранение

Сфера здравоохранения представлена фельдшерско-акушерским пунктом в с.Куниб и врачебной амбулаторией в п.Первомайскийий.  ГП предусматривается поддержание существующего объекта в надлежащем техническом состоянии.

Коммунально-бытовое обслуживание населения

Объекты коммунально-бытового обслуживания населения предлагается размещать на территориях  населенных пунктах согласно функциональному зонированию и с учетом требований градостроительного зонирования правил землепользования и застройки.

### 5.3 Размещение производственных (промышленные и коммунально-складские) территорий

На настоящий момент на территории сельского поселения наблюдается следующее распределение объектов экономической деятельности (таблица 1.14).

Таблица 1.14 - Распределение предприятий сельского поселения "Куниб" по отраслям народного хозяйства.

| Отрасль народного хозяйства | Количество предприятий и организаций |
| --- | --- |
| Промышленность | 2 |
| сельское хозяйство | 2 |
| Строительство | - |
| Транспорт и связь | - |
| Торговля, туризм и общественное питание | 8 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | - |
| Здравоохранение | 3 |
| Образование | 3 |
| Культура и искусство | 4 |

Промышленность

На территории поселения располагается два промышленных предприятия ООО"Сысольский лесокомбинат" и КФХ Бугаев. Основной вид их деятельности – лесозаготовка.

Сельское хозяйство

Основной вклад в экономику сельского поселения "Куниб" вносят два сельскохозяйственных предприятия КФХ Мамедгасанов Н.З. и Свинарник ГБУ РК "Кунибский ПНИ", расположенные в с.Куниб. На данный момент эти предприятия занимаются разведением свиней, овец и крупнорогатым скотом.

Малое предпринимательство

Доля малого предпринимательства в доходах местного бюджета мала. Однако данный сектор с каждым годом неуклонно растет.

Приоритетными направлениями развития малого предпринимательства определены:

- Производство, заготовка и переработка с/х продукции.

- Производство товаров народного потребления.

- Оказание платных услуг населению.

- Торговля и общественное питание.

Проблемные вопросы, требующие решения в настоящее время и в дальнейшей перспективе

Анализ социально-экономических процессов позволяет определить следующие проблемные вопросы развития поселения, требующие скорейшего решения:

- Недостаточный уровень эффективности производства и использования хозяйственного потенциала предприятий поселения: загрузка производственных мощностей не превышает 50 %, низок уровень рентабельности, слаба фондоотдача предприятий, неконкурентоспособны отдельные виды производимой продукции, ощущается недостаток инвестиций.

- Сложное финансовое состояние хозяйствующих субъектов, обусловленное недостатком оборотных средств, низкой платежеспособностью. Наличие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности.

- Наличие задолженности в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды.

- Недостаточность государственного влияния в интересах территорий на деятельность предприятий. Необходимость жесткого государственного регулирования тарифов ЖКХ.

- Низкий уровень развития социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства.

- Слабая поддержка из федерального бюджета сельхозтоваропроизводителей. Слабое лизинговое финансирование, постоянное снижение плодородия почв, диспаритет цен.

- Низкий темп роста реальных доходов населения.

- Наличие безработицы. Реорганизационные процессы на ряде предприятий, связанные с ликвидацией неэффективно работающих производств, с переделом собственности, ведут к высвобождению работающих на этих предприятиях.

Основные задачи экономической и социальной политики администрации поселения

1.	Обеспечение поступательного социально-экономического развития сельского поселения "Куниб" на основе стабилизации работы предприятий и их экономического роста.

2.	Создание благоприятных условий для развития экономики, в т.ч. предприятий промышленности, агропромышленного комплекса, малого предпринимательства.

3.	Активизация инвестиционной деятельности на территории поселения.

4.	Обеспечение эффективного использования муниципальной собственности.

5.	Развитие социально-ориентированной рыночной экономики, обеспечение достойной жизни каждого человека, в т.ч. общедоступность образования, здравоохранения, полноценное духовное, культурное и физическое развитие.

6.	Содействие занятости и самозанятости населения на основе сохранения имеющихся и создания новых рабочих мест.

7.	Стимулирование деловой активности и трудовой мотивации граждан.

8.	Формирование государственно-патриотического мировоззрения сограждан на основе патриотизма, национальной гордости и достоинства, высокой нравственности и духовности.

9.	Обеспечение личной безопасности граждан и их имущества.

Реализация поставленных задач предусматривает проведение гибкой социально-ориентированной экономической политики и повышение ее эффективности.

Мероприятия по развитию производственной сферы

ГП сельского поселения "Куниб" предложен ряд мероприятий по выделению и упорядочиванию территорий под промышленное производство. Основных ареалов промышленности предлагается два:

- Упорядочение территорий в северо-восточной части и южной части  п.Первомайскийий, в северо-западной части п.Шорйыв. На данные территории необходимо разработать проект планировки и межевания, который позволил бы внести повысить эффективность использования территорий. Основной вид деятельности, который следует развивать на данных территориях – производство продуктов питания.

- Создание новой промышленной и коммунально-складской зоны в п.Куниб, в южной и северной части пункта.

- Таким образом, на перспективу территория обеспечивается инвестиционными площадками под развитие промышленности, производства и логистики общим объемом около 55,7 га.

### 5.4  Территории сельскохозяйственного использования

Территории сельскохозяйственного использования подразделяются на территории, входящие в состав земель сельскохозяйственного назначения и территории, используемые как сенокосы и пастбища, находящиеся в границах населенных пунктов.

В состав земель сельскохозяйственного назначения входят:

- пашни;

- сельскохозяйственные угодья;

- пастбища;

- сенокосы.

Направления развития территорий сельскохозяйственного назначения

В целях развития населенных пунктов планируется перевод земельных участков, прилегающих к границам населенных пунктов из земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.

Часть территории, ранее используемой под пашни, планируется переводить под жилищное и коммерческо-производственное строительство.

### 5.5  Размещение объектов специального назначения

В состав объектов специального назначения входят:

- территории кладбищ;

- территории свалок и полигонов складирования ТБО;

- скотомогильники.

Свалки и полигоны складирования ТБО

На территории сельского поселения "Куниб" расположен полигон ТБО в северо-западной части от д.Шорйыв.

Кладбища

В настоящее время на территории сельского поселения кладбища отсутствуют.

Скотомогильники

При въезде в с.Куниб, с левой стороны автодороги,  расположен скотомогильник.

### 5.6  Природный комплекс и озеленение территории

Природные территории сельского поселения "Куниб" представлены:

- лесными массивами;

- реками Сысола, Малая Визинга, Большая Визинга, Парчу;

- озерами и прудами;

- незастроенными пойменными территориями и оврагами.

Система зеленых насаждений на территориях населенных пунктов представлена:

- зелеными насаждениями ограниченного пользования (насаждения на приусадебных участках);

- зелеными насаждениями на территориях транспортных и сельскохозяйственных предприятий;

- зелеными насаждениями специального назначения (санитарно-защитные зоны, зеленые насаждения водоохранных зон рек, защитные полосы вдоль дорог, озеленение улиц).

Все существующие зеленые насаждения планируется сохранить, произвести санацию территорий, традиционно используемых для отдыха населения.

На территориях населенных пунктов планируется выделить, посредством выполнения документации по планировке, специальные территории озеленения общего пользования, предназначенные для отдыха населения (парки, скверы, бульвары, поселковые сады).

Для озеленения следует применять местные породы деревьев.

Участки детских садов и школ необходимо хорошо озеленять для создания благоприятных условий пребывания детей на воздухе.

При одноэтажной застройке необходимо устройство палисадников (посадка многолетних цветов и кустарников).

### Глава 6. Объекты культурного наследия

На территории сельского поселения "Куниб" объектов культурного наследия не имеется.

### Глава 7. Транспортная инфраструктура (улично-дорожная сеть и транспорт)

#### 7.1  Внешний транспорт и дороги

Существующее положение

В состав транспортной системы сельского поселения "Куниб" входит автомобильный транспорт.

Автомобильный транспорт

По территории сельского поселения "Куниб" проходят дороги:

- федерального значения Р-176 "Вятка" Чебоксары - Йошкар-Ола – Киров – Сыктывкар;

- регионального значения Куниб – Вотча - Ядгор;

- местного значения.

#### 7.2  Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание

Существующее положение

Протяженность улиц в жилой застройке составляет  14,5 км.

В настоящее время улично-дорожная сеть поселения имеет низкий уровень благоустройства. Наибольшая часть дорог имеет грунтовое покрытие. Отсутствие тротуаров и ливневой канализации значительно усложняют возможности перемещения для пешеходов внутри населенного пункта.

Проблемы

-	неудовлетворительное состояние дорог;

-	постоянный рост количества транспорта увеличивает потребность в стоянках для кратковременного пребывания и гаражах;

-	гаражи размещаются на пригодных для жилищного строительства территориях, в то время как жилая застройка подчас расположена в санитарно-защитных зонах;

-	улицы в поселении не благоустроены, тротуары отсутствуют;

-	проходящий большегрузный транспорт вызывает повышенную вибрацию и шум, что сказывается не только на здоровье жителей, но и вызывает повышенный износ дорожного полотна.

Направления развития

На территории населенных пунктов сохраняется существующая сеть улиц и дорог. Главной задачей сельского поселения "Куниб", в рамках полномочий является благоустройство и реконструкция существующей улично-дорожной сети в границах населенных пунктов. Развитие улично-дорожной сети на участках планируемой застройки осуществляется в соответствии с планом реализации ГП и документацией по планировке территорий. На планируемых для индивидуального жилищного строительства территориях, развитие улично-дорожной инфраструктуры возможно за счет девелоперов-застройщиков.

Так как многие территории под планируемую застройку присоединяются к уже существующим населенным пунктам, движение общественного транспорта необходимо корректировать с учетом новых жилых районов. В границах новых населенных пунктов необходима разработка проектной документации для строительства улично-дорожной сети.

Точная протяженность улиц и протяженность внутриквартальных проездов будут уточняться в проектах планировки на новые и реконструируемые территории.

Сооружения транспортного обслуживания (гаражи, автостоянки, предприятия по обслуживанию автомобилей)

Гаражи для хранения личных автомобилей жителей индивидуальных домов могут  размещаться на приусадебных участках и в границах производственно-коммунальных зон.

Направления развития

Размещение мест хранения личных автомобилей на территории малоэтажной и усадебной застройки предусматривается на индивидуальных приусадебных участках.

После утверждения ГП необходима разработка документации по планировке территорий, занятых многоквартирными жилыми домами с целью упорядочения земельных участков, занятых гаражами боксового типа для индивидуальных машин.

### Глава 8. Инженерная инфраструктура.

#### 8.1 Водоснабжение

Существующее положение

Система централизованного водоснабжения в сельском поселении "Куниб" слабо развита, имеется только на территории психоневрологического интерната с. Куниб и п.Первомайскийий.

Источником водоснабжения населенных пунктов сельского поселения Куниб являются подземные воды (артезианские скважины, шахтные колодцы) (таблица 1.15).

Схема водоснабжения ПНИ с. Куниб следующая: вода забирается насосами из артезианской скважины и проходит очистку на станции водоподготовки до качества питьевой воды и далее подается в  регулирующую емкость (водонапорную башню), откуда поступает в разводящие сети потребителям.

Система водоснабжения  п.Первомайскийий состоит из артезианской скважины, шахтного колодца и разводящих водопроводных сетей (таблица 1.15).

В остальных населенных пунктах сельского поселения "Куниб" централизованное водоснабжение отсутствует, жители пользуются водой из шахтных колодцев и индивидуальных артскважин.

Обеспеченность водопроводом в сельском поселении составляет около 20 %.

Водопотребление сельского поселения "Куниб" составляет  29,4 м3/сут.

Таблица 1.15 - Водопроводные сооружения  сельского поселения "Куниб"

| № п/п | Водозаборные сооружения |  |  |  | Водопроводные сети |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номер по паспорту | Дебит, м3/ час (л/с) | Марка насоса | Состояние (% износа) | Диаметр, мм | Материал | Протяженность, км | % износа |
| с.Куниб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | артскважина №1535-Э | 2,5 | ЭЦВ 4-2,5-80 | 50 | 20-110 | сталь, п/э | 2,864 | 20-30 |
| п.Первомайскийий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | водозаборный колодец №15 | 0,3 |  | 50 | 20-63 | сталь, п/э | 0,299 | 71 |
| 3 | артскважина №590 "А"-Э | 3,5 | SP5A-17 | 32 |  |  |  |  |
| 4 | артскважина | сведений нет |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  | 3,163 |  |

Проектное предложение

На перспективу в связи с повышением степени комфортности существующего жилья и планируемой застройки жилыми домами, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, водопотребление по сельскому поселению "Куниб" составит 926,11 м3/сут., из них:

- население – 336,25 м3/сут.;

- на нужды промпредприятий, забирающих воду из сетей хозяйственно-питьевого водопровода – 67,25 м3/сут.;

- полив территории – 127,80 м3/сут.;

- неучтенные расходы – 16,81 м3/сут.;

- расход воды на пожаротушение – 378,00 м3/сут.

Расчет расходов водопотребления на I очередь строительства и на расчетный срок представлен в таблице 1.16.

Проектом предлагается дальнейшее развитие систем централизованного водоснабжения сельского поселения "Куниб".

Таблица 1.16 - Водопотребление на I очередь и на расчетный срок населенных пунктов сельского поселения "Куниб"

| № п/п | Наименование потребителей | Кол-во насел., чел. | Норма водопот., л/сут. на чел. | Хоз.-питьевые нужды, м³/сут. | Неучтенные расходы, м³/сут. | Расходы на производ. нужды, м³/сут.* | Полив, м³/сут.** | Пожароту-шение, м³/сут.*** | Всего, м³/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I очередь (2017 г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Куниб | 650 | 160 | 104,00 | 5,20 | 15,60 | 39,00 | 162,00 | 325,80 |
| 2 | п.Первомайскийий | 970 | 160 | 155,20 | 7,76 | 23,28 | 58,20 | 162,00 | 406,44 |
| 3 | д.Пустошь | 80 | 125 | 10,00 | 0,50 | 1,50 | 4,80 | 54,00 | 70,80 |
| 4 | д.Шорйыв | 20 | 125 | 2,50 | 0,13 | 0,38 | 1,20 | 0,00 | 4,20 |
| 5 | д.Вадыб | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | д.Копса | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ВСЕГО | 1720 |  | 271,70 | 13,59 | 40,76 | 103,20 | 378,00 | 807,24 |
| Расчетный срок (2032 г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Куниб | 800 | 160 | 128,00 | 6,40 | 25,60 | 48,00 | 162,00 | 370,00 |
| 2 | п.Первомайскийий | 1200 | 160 | 192,00 | 9,60 | 38,40 | 72,00 | 162,00 | 474,00 |
| 3 | д.Пустошь | 100 | 125 | 12,50 | 0,63 | 2,50 | 6,00 | 54,00 | 75,63 |
| 4 | д.Шорйыв | 30 | 125 | 3,75 | 0,19 | 0,75 | 1,80 | 0,00 | 6,49 |
| 5 | д.Вадыб | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | д.Копса | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ВСЕГО | 2130 |  | 336,25 | 16,81 | 67,25 | 127,80 | 378,00 | 926,11 |
| Примечания: *-расходы воды на производственные нужды принимаются в размере 15 % на I очередь строительства и 20% на перспективу от расходов воды на хоз-питьевые нужды населения в соответствии со СНиП 2.04.02-84; **-расход воды на полив территории предусматривается 60 л/сут на 1 человека в соответствии со СНиП 2.04.02-84; ***- расход воды на пожаротушение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

На I очередь строительства все артезианские скважины в с. Куниб и п. Первомайскийий  подлежат ликвидации, так как они расположены в центре жилой застройки и не соблюдается I пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения.

С. Куниб, п. Первомайскийий, д. Пустошь и д. Шорйыв планируется объединить единой централизованной системой водоснабжения. Планируемые и все существующие кварталы жилой застройки в данных населенных пунктах предлагается подключить к существующей централизованной системе водоснабжения, для этого необходимо строительство внутриквартальных водопроводных сетей с устройством вводов в дома.

Существующие сети водопровода в п. Первомайскийий, ввиду полного износа подлежат перекладке с заменой трубы и колодцев на новые из современных материалов.

На I очередь строительства в с. Куниб предлагается устройство водозаборного узла с бурением дополнительных артезианских скважин и строительством насосной станции II подъема для обеспечения требуемого напора в сетях населенного пункта. Существующую станцию водоподготовки необходимо реконструировать для увеличения производительности до 930,00 м3/сут.

В целях экономии питьевой воды проектом предусматривается:

- в процессе эксплуатации скважин для определения стабильности качества воды и уровенного режима приступить к ведению мониторинга подземных вод (стационарные режимные наблюдения за дебитом, уровнем, температурой и химическим составом воды). Частота наблюдения должна быть обоснована специальной программой;

- контроль качества производить в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 с обязательным определением содержания железа и органолептических показателей;

- выполнить ограждение I пояса ЗСО для всех артезианских скважин;

- в пределах I – III поясов ЗСО скважин разработать комплекс водоохранных мероприятий в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и согласовать его с районным ЦГСЭН;

- тампонирование не используемых артезианских скважин специальными тампонажными смесями, с последующим восстановлением естественного состояния водовмещающих горизонтов;

- исключение необоснованного потребления воды питьевого качества промпредприятиями на технологические нужды за счет внедрения систем оборотного водоснабжения и повторного использования воды;

- снижение промышленного водопотребления за счет обновления технологических процессов и использования очищенных стоков вод в производстве;

- внедрение систем учета потребления питьевой воды, как для промпредприятий, так и для населения.

8.1.1 Противопожарное водоснабжение

Существующее положение

В настоящее время для наружного пожаротушения и хранения противопожарного запаса воды в населенных пунктах сельского поселения Куниб используются водоемы и пруды.

Проектное предложение

Расходы воды на наружное пожаротушение приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.08.02-89 приведены в таблице 1.17.

Таблица 1.17 - Расходы на наружное пожаротушение сельского поселения "Куниб"

| № п/п | Название населенного пункта | Кол-во населения, чел. |  | Расход на наружное пожаротушение, л/с |  | Расход воды на внутреннее пожаротушение, л/с | Общий расход на I очередь |  | Общий расход на преспективу |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очер. | Расч. срок | I очер. | Расч. срок |  | л/с | м³/ сут. | л/с | м³/ сут. |
| 1 | с. Куниб | 650 | 800 | 10 | 10 | 5 | 15 | 162 | 15 | 162 |
| 2 | п. Первомайскийий | 970 | 1200 | 10 | 10 | 5 | 15 | 162 | 15 | 162 |
| 3 | д. Пустошь | 80 | 100 | 5 | 5 |  | 5 | 54 | 5 | 54 |
| 4 | д. Шорйыв | 20 | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | д. Вадыб | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | д. Копса | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего | 1720 | 2130 |  |  |  | 35 | 378 | 35 | 378 |

Продолжительность тушения пожара 3 часа.

На I очередь строительства в с. Куниб и п. Первомайскийий  для обеспечения подачи воды на пожаротушение в существующих и планируемых кварталах жилой застройки необходимо закольцевать участки проектируемых водопроводных сетей с существующим водопроводом и установить колодцы с гидрантами в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02 – 84 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения". Действующий напор в сетях водопровода должен быть обеспечен не менее 10 м. Для хранения неприкосновенного запаса воды на пожаротушение в с. Куниб и п. Первомайскийий проектом предлагается строительство резервуаров емкостью 50–60 м3 каждый.

В остальных населенных пунктах сельсовета Куниб для обеспечения подачи воды на пожаротушение проектом предлагается строительство пожарных водоемов (резервуаров) емкостью 25–30 м3 каждый в каждом из населенных пунктов.

Радиус обслуживания резервуаров составляет 100 – 200 м, для увеличения радиуса обслуживания следует проложить от них тупиковые трубопроводы ø200 мм длиной не более 200 м с устройством на конце тупика колодца для забора воды. Резервуары необходимо разместить в центре жилой застройки.

В д. Шорйыв, д. Вадыб и д. Копса численность населения которых менее 50 человек, противопожарное водоснабжение не предусматривается согласно СНиП 2.04.02 – 84 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" п. 2.11.

Для площадок промышленных зон, существующих и осваиваемых в перспективе, предусмотрено сооружение противопожарных резервуаров на каждой площадке емкостью не менее 150 м3, также возможно использование существующих озер и прудов в качестве пожарных водоемов.

#### 8.2  Водоотведение

Существующее положение

Система централизованного водоотведения в сельском поселении "Куниб" развита слабо. Централизованная канализация имеется в с. Куниби д. Лазазей.

Сточные воды в остальных населенных пунктах сельского поселения "Куниб", а также от индивидуальных  жилых домов с. Куниби д. Лазазей  отводятся в выгреба и септики на приусадебных участках или непосредственно на рельеф в пониженные места.

Согласно данным, предоставленным данным водоотведение сельского поселения "Куниб" составляет 32,12 м3/сут. в т.ч.:

- в централизованную канализацию  – 24,32 м3/сут.;

- в выгребы (септики, отстойники) – 7,8 м3/сут.

Проектное предложение

На расчетный срок в связи с повышением степени комфортности существующей жилой застройки и планируемой застройкой жилыми домами, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, расходы сточных вод по сельскому поселению Куниб составят 343,36 м3/сут., из них:

- население – 264,13 м3/сут.;

- расходы производственных стоков –66,03 м3/сут.;

- неучтенные расходы – 13,21 м3/сут.

Расчет расходов сточных вод на I очередь строительства и на перспективу представлен в таблице 1.18.

На I очередь строительства рекомендуется провести реконструкцию существующих канализационных коллекторов в с. Куниб, находящиеся в неудовлетворительном состоянии, а также канализационных насосных станций сельсовета.

Существующие очистные сооружения канализации с. Куниб подлежат ликвидации, так как не соблюдается санитарно-защитная зона.

Все кварталы существующей многоквартирной застройки с. Куниб и п. Первомайскийий необходимо подключить к централизованной системе водоотведения, для этого необходимо строительство новых канализационных коллекторов. В связи с увеличение сточных вод на I очередь строительства проектом предлагается строительство новых очистных сооружений канализации производительностью 350,00 м3/сут. Выпуск сточных вод после очистки возможно осуществлять в р. Малая Визинга.

Водоотведение существующих и перспективных кварталов индивидуальной жилой застройки с. Куниб и п. Первомайскийий, возможно, осуществлять по двум вариантам.

Первый вариант

Подключение к существующей централизованной системе водоотведения – строительство канализационных насосных станций и прокладка канализационных коллекторов.

Второй вариант

Владельцы индивидуальных жилых домов по согласованию с местными органами надзора могут использовать компактные установки полной биологической очистки на своих приусадебных участках.

Таблица 1.18 - Водоотведение на I очередь и на расчетный срок населенных пунктов сельского поселения «Куниб»

| № п/п | Наименование потребителей | Кол-во насел. чел. | Норма водоотв., л/сут. на чел. | Расход хоз-бытовых стоков × К, м³/сут. | Неучтенные расходы, м³/сут. | Расходы производ. стоков, м³/сут. | Всего, м³/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I очередь (2017 г.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Куниб | 650 | 160 | 83,20 | 4,16 | 16,64 | 104,00 |
| 2 | п. Первомайскийий | 970 | 160 | 124,16 | 6,21 | 24,83 | 155,20 |
| 3 | д. Пустошь | 80 | 125 | 5,00 | 0,25 | 1,00 | 6,25 |
| 4 | д. Шорйыв | 20 | 125 | 1,25 | 0,06 | 0,25 | 1,56 |
| 5 | д. Вадыб | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 6 | д. Копса | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | ВСЕГО | 1720 |  | 213,61 | 10,68 | 42,72 | 267,01 |
| Расчетный срок (2032г.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Куниб | 800 | 160 | 102,40 | 5,12 | 25,60 | 133,12 |
| 2 | п. Первомайскийий | 1200 | 160 | 153,60 | 7,68 | 38,40 | 199,68 |
| 3 | д. Пустошь | 100 | 125 | 6,25 | 0,31 | 1,56 | 8,13 |
| 4 | д. Шорйыв | 30 | 125 | 1,88 | 0,09 | 0,47 | 2,44 |
| 5 | д. Вадыб | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 6 | д. Копса | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | ВСЕГО | 2130 |  | 264,13 | 13,21 | 66,03 | 343,36 |
| Примечания: - К = 0,8 для с.Куниб и п.Первомайскийий и К = 0,5 для остальных населенных пунктов; - на I очередь и расчетный срок водоотведение промпредприятиями принимается в размере 20% на I очередь строительства и 25 % на расчетный срок от расходов хозяйственно-бытовых стоков населения в соответствии со СНиП 2.04.03-85* "Канализация. Наружные сети и сооружения" (п.2.9) |  |  |  |  |  |  |  |

В остальных населенных пунктах сельского поселения Куниб для индивидуальных владельцев, существующих и проектируемых жилых домов может быть рекомендовано использование компактных установок полной биологической очистки или устройство водонепроницаемых выгребов с вывозом стоков на очистные сооружения с. Куниб.

Существующие приусадебные выгреба, сливные емкости должны быть реконструированы и выполнены из водонепроницаемых материалов с гидроизоляцией, а также оборудованы вентиляционными стояками.

Сточные воды от  промышленных зон с. Куниб, п. Первомайскийий, д. Шорйыв и д. Пустошь предлагается отводить в систему централизованной канализации, предварительно подвергнув очистке на локальных очистных сооружениях.

На всех существующих и проектируемых промышленных площадках следует предусмотреть строительство систем организованного водоотвода поверхностных вод с локальными очистными сооружениями ливневых стоков.

В целях сохранности чистоты водоемов очистка сточных вод перед сбросом должна соответствовать требованиям и нормам СанПиН 2.1.5.980-00 "Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод".

#### 8.3 Теплоснабжение

Раздел теплоснабжение разработан на основании данных, предоставленных администрацией сельского поселения "Куниб" Сысольского района Республики Коми;

Существующее положение

В сельского поселения "Куниб" имеются оба вида теплоснабжения: централизованное и децентрализованное. Промышленные и сельскохозяйственные предприятия снабжаются теплом от собственных источников теплоснабжения. Малоэтажный жилой фонд снабжается теплом от бытовых котлов различной модификации и печей. На территории сельского поселения "Куниб" расположено 3 котельных. Источники покрытия нагрузок приведены в таблице 1.19. Протяженность тепловых сетей –3,929 км. Баланс тепловых нагрузок приведен в таблице 1.20 Обеспеченность муниципального жилищного фонда централизованным теплоснабжением приведена в таблице 1.21.

Таблица 1.19 - Источники покрытия нагрузок (котельные)

| № п/п | Наименование | Месторасположение | Владелец | Вид топлива | Протяженность, км | Производительность, выработка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Гкал/час | МВт |
| 1 | КТК "Котельная" | с.Куниб ГБУРК "КПНН" д.128 | ОАО "КТК" | мазут | 2,351 | 3,078 | 3,58 |
| 2 | КТК "Котельная" п.Первомайскийий | п.Первомайскийий ул.Центральная, 14б | ОАО "КТК" | уголь | 1,578 | 0,57 | 0,66 |
| 3 | МДОУ "Детский сад с.Куниб" | с.Куниб | АМР "Сысольский" | дрова | - | нет данных | нет данных |

Таблица 1.20 - Баланс тепловых нагрузок

| Наименование муниципального образования | Наименование потребителей |  |  | Максимальная тепловая нагрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жилищно-коммунальное потребление, Гкал/час | Промышленность, Гкал/час | Сельское хозяйство, Гкал/час | Потребители, Гкал/час |
| с.Куниб | 0,138 | - | - | - |
| п.Первомайскийий | 0,106 | - | - | - |

Таблица 1.21 - Обеспеченность жилищного фонда теплом и горячей водой

| Наименование сельского поселения | Обеспеченность жилищного фонда теплом, отапливаемая площадь м2 (чел) | Обеспеченность жилищного фонда горячей водой, количество человек |
| --- | --- | --- |
| с.Куниб | 889,5 м2 (55чел.) | 18 чел. |
| п.Первомайскийий | 774,73 м2 (30чел.) | - |

Направления развития систем теплоснабжения

Основной проблемой системы теплоснабжения является необходимость реконструкции и модернизации существующих источников тепла.

Особого внимания заслуживают проблемы внедрения энергосберегающей технологии с комбинированной выработкой энергии и тепла, за счет высокоэкономичного оборудования и подключение сельского поселения к системе газоснабжения. Все это обеспечит значительно более низкую себестоимость тепла.

Развитие системы теплоснабжения будет происходить одновременно с газификацией сельского поселения. После газификации все системы отопления следует переводить на питание от природного газа. Отопление индивидуального жилого фонда будет происходить посредством питания от индивидуальных газовых котлов.

Теплоснабжение промышленных предприятий будет осуществляться от индивидуальных источников тепла, расположенных на промышленных площадках. Теплоснабжение вновь проектируемых домов планируется осуществлять от индивидуальных источников тепла на газовом топливе.

#### 8.4 Газоснабжение

Раздел газоснабжение разработан на основании:

- данных, предоставленных администрацией сельского поселения "Куниб" Сысольского района Республики Коми;

- ранее разработанной схемы территориального планирования Сысольского района Республики Коми;

- "Программы энергообеспечения и топливоснабжения Республики Коми на на 2004-2010 годы с перспективой до 2020 года"

Существующее положение

Природный газ на территории сельского поселения "Куниб" отсутствует. Сельское поселение "Куниб" снабжается сжиженным газом, доставляемым в баллонах емкостями 27 литров и 50 литров. Места складирования емкостей СУГ – отсутствуют. Баллоны привозят еженедельно согласно заявкам абонентов. Количество абонентов, потребляющих газ в поселении на 2011 год составило: п.Первомайскийий – 402 чел, с.Куниб, д.Пустошь, д.Шорйыв – 143 чел. Объем потребления газа в поселении за 2011г. приведен в таблице 1.22.

Таблица 1.22 - Баланс потребления сжиженного газа

| № п/п | Наименование | Жилищно-коммунальное, кг/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | п.Первомайскийий | 20512 |
| 2 | с.Куниб, д.Пустошь, д.Шорйыв | 6500 |

Баллонный газ используется на пищеприготовление и приготовление корма для скота в частном секторе.

Проектное предложение

На основании ранее разработанной схемы территориального планирования Сысольского района Республики Коми и "Программы энергообеспечения и топливоснабжения Республики Коми на 2004-2010 годы с перспективой до 2020 года" по территории сельского поселения "Куниб"  предусматривается строительство магистрального газопровода на проектируемую ГРС "Визинга".

От ГРС "Визинга" планируется строительство газопроводов высокого давления I и II категорий до ГРП, ГРПБ и ГРПШ  населенных пунктов с.Куниб, п.Первомайскийий, д.Пустошь (1 очередь строительства до 2020г), а как же строительство на расчетный срок (до 2032г) газопроводов высокого давления II категорий до ГРПБ, ГРПШ  населенных пунктов д.Шорыйв, в п.Первомайскийий (до промзоны) и строительство распределительных газопроводов низкого давления внутри населенных пунктов с.Куниб, п.Первомайскийий, д.Пустошь, д.Шорйыв.

Прокладка газопроводов предусматривается подземная с преодолением водных преград методом наклонного или горизонтального бурения. При пересечении автомобильных дорог – подземная прокладка осуществляется в защитных футлярах закрытым способом (более детальная проработка осуществляется на стадии разработки рабочего проекта после выдачи технических условии соответствующих инстанций).

Газорегуляторные пункты принять в зависимости от входного и выходного давления и производительности.

Газ предполагается использовать на пищеприготовление, горячее водоснабжение, на коммунально-бытовые нужды и на нужды промпредприятий.

Газопроводы высокого давления к промпредприятиям будут прокладываются по мере получения лимитов на газ и строительство газопроводов. Малые котельные предлагается подключать к внутриквартальным сетям низкого давления.

Расчет потребления газа произведен по нормам СНиП 42-01-2002 и Пособия "Основы проектирования, строительства и реконструкции распределительных систем", том I, часть I, стр.119-124.

На основании этих норм определена годовая норма газопотребления на одного человека при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 300 м3.

Коэффициенты часового максимума расхода газа на хозяйственно-бытовые нужды приняты по таблице № 4 тех же норм.

Расход природного газа принят ориентировочно по укрупненным показателям и приведен в таблице 1.23.

Таблица 1.23 - Ориентировочный расход природного газа

| №п/п | Наименование | 1 очередь строительства (2020г) | На расчетный срок (2032г) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. нм³/год | тыс. нм³/год |
| 1 | с.Куниб | - | 240,0 |
| 2 | п.Первомайскийий | - | 360,0 |
| 3 | д.Пустошь | - | 30,0 |
| 4 | д.Шорыйв | - | 9,0 |
| Примечание: Расходы газа на последующих стадиях проектирования должны быть уточнены. |  |  |  |

Более детальная проработка газоснабжения каждого населенного пункта  будет производиться на последующих этапах проектирования после выдачи  технических условий.

#### 8.5 Электроснабжение

Раздел выполнен с учетом требований:

- СП 31-110-2003. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Шестое издание

- РД 34.20.185-94 (СО 153-34.20.185-94) Инструкция по проектированию городских электрических сетей

- РД 34.20.185-94. Нормативы для определения расчетных электрических нагрузок коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети. Изменения и дополнения раздела 2 "Инструкции по проектированию городских электрических сетей

Существующее состояние

В настоящее время централизованным электроснабжением охвачено 100% территории сельского поселения «Куниб» Сысольского муниципального района Республики Коми.

Потребителями электроэнергии являются промышленность, коммунально-бытовой сектор, строительство, магистральные газопроводы, лесное хозяйство, деревообрабатывающая промышленность и сельскохозяйственное производство.

Электроснабжение потребителей сельского поселения «Куниб» осуществляется от электростанций и электрических сетей региональной системы Республики Коми, входящей в Объединенную энергосистему (ОЭС) Северо-Запада.

По территории сельского поселения «Куниб», с северо-востока на юго-запад проходит транзитная линия электропередачи  ЛЭП 110 кВ "ПС Сыктывкар – ПС Визинга".

Главным источником генерации электрической энергии для сельского поселения Куниб является Печорская ГРЭС, установленной мощностью 1060 МВт, расположенная в 3,5 км от города Печора, на территории республики Коми,  недалеко от реки Печора, также ТЭЦ ОАО "МБП СЛПК" и Сосногорская ТЭЦ. Связь Печорской ГРЭС с энергосистемой осуществляется линиями электропередачи напряжением 220 и 110 кВ.

Основная электрическая сеть энергосистемы сельского поселения «Куниб» сформирована из линий электропередачи и подстанций напряжением 110 кВ. На территории сельского поселения «Куниб» отсутствуют подстанции, а энергоснабжение населенных пунктов сельского поселения осуществляется посредством ЛЭП 10 кВ от двух подстанций: ПС Визинга (110/10) и ПС Межадор (110/10). Перечень и технические характеристики подстанций, обеспечивающих электроснабжением населенные пункты сельского поселения Куниб приведен в таблица 1.24.

Таблица 1.24 - Понизительные подстанции

| Название подстанции | Местополо-жение | Тип | Мощность трансформаторов, МВА | Текущий объем свободной мощности с учетом присоединенных потребителей, МВА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС Визинга | С. Визинга | 110/10 | 2х6,3 | 0,9 |
| ПС Межадор | С. Межадор | 110/10 | 1х2,5 | 0 |

Электроснабжение сельского поселения осуществляется следующим образом: от ПС "Межадор" посредством ЛЭП-10 кВ запитываются трансформаторные подстанции с. Куниб, п. Пермайск, д. Шойрыв, д. Пустошь и д. Вадыб. Одна ветка ЛЭП-10 кВ проходит вдоль автодороги Визинга – Сыктывкар, подходит к распределительному пункту РП "Нижний Склад" и ответвляется в сторону д. Пустошь. Также от ПС "Визинга" посредством ЛЭП-10 кВ запитывается трансформаторная подстанция в д. Вадыб и подходит к распределительному пункту "Первомайскийий".

Запитывающие линии подходят к трансформаторным пунктам, а затем путем ЛЭП низкого напряжения подводятся к домам, общественным зданиям, предприятиям и сооружениям коммунально-бытового, производственного, сельскохозяйственного назначения и другим сооружениям.

Общая протяженность ЛЭП в границах сельского поселения «Куниб» составит:

ЛЭП 110 кВ -4,2 км;

ЛЭП 10 кВ – 26,6 км.

На территории сельского поселения «Куниб» находятся 17 трансформаторных подстанций. Перечень и технические характеристики подстанций приведен в таблица  1.25.

Таблица 1.25- Трансформаторные пункты сельского поселения "Куниб" Сысольского муниципального района

| Наименование ТП | Уровни напряжений, кВ | Год строительства / Дата ввода в эксплуатацию | Фактический адрес / место расположения (ул. дом) | Мощность трансформаторов, МВА | Ориентировочная загрузга тр-ров по стороне 6/10 кВ, % | Возможность модернизации ТП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №503 | 10/0,4 | 1968 | с.Куниб, д.Грезд | 0,063 | 16,77 | да |
| №504 | 10/0,4 | 1979/1986 | с. Куниб | 0,1 | 2,47 | да |
| №505 | 10/0,4 | 1971 | с.Куниб, д.Шойрыв | 0,03 | 3,92 | да |
| №506 | 10/0,4 | 1942 | с.Куниб | 0,16 | 27,26 | да |
| №507 | 10/0,4 | 1969 | с.Куниб | 0,1 | 7,53 | да |
| №302 | 10/0,4 | 1969 | с.Куниб, д.Пустошь | 0,1 | 5,03 | да |
| №401 | 10/0,4 | 1969 | с.Куниб, д.Вадыб | 0,063 | 0,11 | да |
| №502 | 10/0,4 | 1973 | с.Куниб | 0,1 | 31,69 | да |
| №510 | 10/0,4 | 2004 | п.Первомайскийий | 0,16 | 22,53 | да |
| №511 | 10/0,4 | 1997 | п.Первомайскийий | 0,04 | 17,4 | да |
| №802 | 10/0,4 | 2004 | п.Первомайскийий | 0,1 | 10,96 | да |
| №803 | 10/0,4 | 2004 | п.Первомайскийий | 0,4 | 16,04 | да |
| №805 | 10/0,4 | 2004 | п.Первомайскийий | 0,1 | 15,11 | да |
| №806 | 10/0,4 | 2011 | п.Первомайскийий | 0,1 | - | да |
| №801 | 10/0,4 | - | п.Первомайскийий | 0,1 | - | нет |
| №512 | 10/0,4 | 2009 | п.Первомайскийий | 0,16 | 52 | да |
| №501 | 10/0,4 | 1970 | с.Куниб | 2*0,4 | 85 | да |

Проектные предложения

Перспективные электрические нагрузки потребителей сельского поселения "Куниб"подсчитаны согласно "Инструкции по проектированию электрических сетей" РД 34.20.185-94, с учетом изменений и дополнений к разделу 2 инструкции "Расчетные электрические нагрузки"  от  29.06.1999 года.

Для общественных зданий и планируемой жилой застройки в расчетах приняты удельные показатели, учитывающие электропищеприготовление.

Теплоснабжение в многоквартирных домах и общественных зданиях принято централизованным, в индивидуальной застройке – от индивидуальных отопительных установок на газовом топливе.

Удельные расчетные показатели на новую жилую застройку принимаются по таблицам 2.1.5  и 2.1.11 (дополнительная) РД 34.20.185-94.

Электрические нагрузки неучтенных потребителей электроэнергии на территориях реконструкции и нового строительства (в том числе: встроенно-пристроенные в жилые здания объекты социально-культурно-бытового обслуживания; объекты коммунального хозяйства; сети наружного освещения и благоустройства территории) при выполнении укрупненных расчетов учтены в размере от 10 до 15 % от суммарного прироста нагрузки новой жилой застройки.

При отсутствии к настоящему времени  конкретных исходных данных о характере застройки территорий производственного назначения, для перечисленных  выше объектов капитального строительства, приняты следующие укрупненные удельные электрические нагрузки, приведенные к шинам 10 кВ ЦП (РП):

- для объектов промышленного и  производственно-складского назначения ≈ 40 Вт/м2 производственной площади, в том числе для территорий индустриальных парков, включающих производство, жилую и общественную застройку;

- для объектов транспортно-логистической системы приблизительно 20 Вт/м2 производственной площади;

- для объектов инженерно-коммунального и транспортного назначении приблизительно 40 Вт/м2 производственной площади;

- для объектов общественно-делового, социального и культурно-бытового назначения приблизительно 50 Вт/м2 общей площади (ОП);

- для объектов рекреационного назначения приблизительно 0,5 – 1,0 кВт/1 рабочее  место;

- для объектов агропромышленного назначения приблизительно 8 – 10 кВт/1 рабочее  место.

Прогноз электропотребления жилищно-коммунальной сферы сельского поселения "Куниб" Сысольского района выполнен ниже (Таблица 1.26)

Таблица 1.26 - Прогноз энергопотребления Сельского поселения "Куниб"

| Наименование населенных пунктов | 2012 г. |  | 2021г. |  | 2031 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численность, чел. | Расчетная электрическая нагрузка, кВт | Численность, чел. | Расчетная электрическая нагрузка, кВт | Численность, чел. | Расчетная электрическая нагрузка, кВт |
| с.Куниб | 604 | 155,9 | 650 | 167,7 | 800 | 206,5 |
| п.Первомайскийий | 923 | 367,7 | 970 | 384,4 | 1200 | 478,1 |
| д.Пустошь | 67 | 56,1 | 80 | 66,9 | 100 | 83,7 |
| д.Шорйыв | 14 | 37,0 | 20 | 52,8 | 30 | 79,2 |
| д.Вадыб | 5 | 33,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по сельскому поселению | 1613 | 649,9 | 1720 | 671,8 | 2130 | 847,5 |

Предложения СТП Сысольского муниципального района:

Мероприятия на первую очередь:

Плановый ремонт линий электропередач и оборудования подстанций, поддержание в нормативном соответствии прилегающей территории.

Проектные предложения ГП

Перечень планируемых мероприятий по развитию системы электроснабжения приведен в таблицах 1.24 и 1.25.

Таблица 1.27 - Перечень предложений и мероприятий по развитию системы электроснабжения, выполняемые в период первого этапа реализации ГП

| № п/п | Перечень мероприятий |  | Параметры, протяженность |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство трансформаторных подстанций |  |  |  |
| 1 | п. Первомайский, 4 участка ИЖС, расположенные в южной части поселка, общей площадью 24,4 га |  | 1х400 кВА*, 2х320 кВА* |
| 2 | с. Куниб, 1 участок ИЖС, расположенный в северной части села, общей площадью 13,1 га |  | 2х320 кВА* |
| 3 | с. Куниб, 2 участка ИЖС, расположенные в южной части села, общей площадью 6,4 га |  | 1х250 кВА |
| Строительство линий электропередач |  |  |  |
| 1 | п. Первомайский, 4 участка ИЖС, расположенные в южной части поселка, общей площадью 24,4 га |  | ВЛ-10 кВ – 900 м** |
| 2 | с. Куниб, 1 участок ИЖС, расположенный в северной части села, общей площадью 13,1 га |  | - |
| 3 | с. Куниб, 2 участка ИЖС, расположенные в южной части села, общей площадью 6,4 га |  | ВЛ-10 кВ – 400 м** |
| Модернизация подстанций, от которых осуществляется электроснабжение населенных пунктов сельского поселения "Куниб" |  |  |  |
| 1 | Реконструкция ПС "Визинга" с добавлением трансформаторов и увеличение мощности | Количество и мощность трансформаторов будет определяться по согласованию филиала ОАО МРСК "Северо-Запада" - Комиэнерго |  |
| 2 | Реконструкция ПС "Межадор" с добавлением трансформаторов и увеличение мощности |  |  |
| Примечания: * - количество и мощность трансформаторных подстанций будет уточняться при разработке проектов планировок территорий; ** - направление и протяженность линий ВЛ-10 кВ необходимо уточнять при разработке проектов планировок территорий |  |  |  |

Таблица 1.28 – Перечень предложений и мероприятий по развитию системы электроснабжения, выполняемые до расчетного срока реализации ГП

| № п/п | Перечень мероприятий | Протяженность |
| --- | --- | --- |
| Строительство трансформаторных подстанций |  |  |
| 1 | д. Шорйыв, 1 участок ИЖС, общей площадью 4,6 га, второй участок под развитие промышленности, общей площадью 15,2 га, расположенные в западной части деревни | 2х400 кВА* |
| Строительство линий электропередач |  |  |
| 1 | д. Шорйыв, 1 участок ИЖС, общей площадью 4,6 га, второй участок под развитие промышленности, общей площадью 15,2 га, расположенные в западной части деревни | ВЛ-10 кВ – 400 м** |
| Примечания: * - количество и мощность трансформаторных подстанций будет уточняться при разработке проектов планировок территорий; ** - направление и протяженность линий ВЛ-10 кВ необходимо уточнять при разработке проектов планировок территорий |  |  |

### Глава 9. Охрана окружающей среды с материалами оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду

В основу разработки раздела заложены основные принципы Федерального Закона "Об охране окружающей среды":

- соблюдение права человека на благоприятную среду обитания;

- обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека;

- научно обоснованное сочетание экологических, экономических интересов человека, общества и государства и т.д.

Раздел выполнен в соответствии с требованиями нормативных документов:

-	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов";

-	СанПиН 2.1.6.1032-01 "Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест";

-	СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения";

-	СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества";

-	СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников";

-	СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод";

-	СанПиН 2.1.7.1287-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы";

-	СанПиН 2.1.1279-03 "Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения";

-	СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест";

-	СП 2.1.5.1059-01 "Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения";

-	СН 2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в помещениях, общественных зданий и на территории жилой застройки";

-	СП 2.1.7.1038-01 "Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов";

-	Водный кодекс РФ. Ст. 65. "Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы";

-	СНиП 23-03-2003 "Защита от шума";

-	СП 42.13330.2011 – "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений";

-	СНиП 2.05.06-85 "Магистральные трубопроводы";

-	СНиП 2.04.02-84 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения".

#### 9.1 Общий анализ экологического состояния и особенностей территории

Экологическую обстановку сельского поселения "Куниб" можно охарактеризовать как благополучную в виду высокой степени лесистости поселения и отсутствия на его территории крупных промышленных объектов.

Негативное влияние на состояние поверхностных вод оказывает неудовлетворительная работа канализационных очистных сооружений в с. Куниб.

#### 9.2 Охрана атмосферы

9.2.1.  Оценка состояния атмосферного воздуха

Состояние воздушного бассейна является одним из основных наиболее важных факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения. Основными факторами, воздействующими на состояние атмосферного воздуха, являются количество и масса загрязняющих веществ (ЗВ), поступающих в атмосферу от различных источников, а также потенциал загрязнения атмосферы.

Потенциал загрязнения атмосферы – это сочетание метеорологических факторов, обуславливающих уровень возможного загрязнения атмосферы от источников в данном географическом районе.

Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) является косвенной характеристикой рассеивающих способностей атмосферы. Сельское поселение "Куниб" находится в зоне умеренного потенциала загрязнения атмосферы.

Стационарные посты наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха (ПНЗ) в сельском поселении "Куниб" отсутствуют.

Негативное воздействие на состояние атмосферы в сельском поселении Куниб оказывают лесоперерабатывающие предприятия, хозяйства с содержанием животных, котельные, свалка твердых бытовых отходов и др.

Спектр выбрасываемых веществ насчитывает более 60 ингредиентов. Основная масса приходится на долю таких веществ, как сажа, зола углей, метан, пыль, взвешенные вещества и т.д.

Кроме стационарных источников, загрязнителем атмосферного воздуха в сельском поселении "Куниб" являются передвижные источники, в частности, автомобильный транспорт. Через территорию сельского поселения проходит дорога федерального значения Р-176 "Вятка" (Чебоксары - Йошкар-Ола – Киров – Сыктывкар), а также дорога регионального значения Куниб – Вотча - Ягдор.

Основную долю в общем объеме выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта составляет оксид углерода (до 76%). В атмосферном воздухе присутствуют также взвешенные вещества, диоксид серы, диоксид углерода, диоксид азота, сажа, бензапирен, формальдегид.

При этом величина вредного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду зависит не только от интенсивности движения на автомагистралях, но и от состояния дорожного покрытия, а также технического состояния транспорта.

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 № 52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования (санитарно-защитная зона), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Характеристика и санитарно-защитные зоны промышленных предприятий сельского поселения "Куниб" представлена в таблице 1.29.

Таблица 1.29 - Характеристика и санитарно-защитные зоны предприятий сельского поселения «Куниб»

| № | Наименование объекта | Местоположение | Вид деятельности | Санитарно -защитная зона, м/класс предприятия по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО "Сысольский лесокомбинат" | Сысольский р-он, с.Куниб | Лесопереработка | 100 |
| 2 | КФХ Мамедгасанов Н.З. | Сысольский р-он, с.Куниб | Хозяйство с содержанием животных (38 голов КРС, 21 – овцы) | 100 |
| 3 | КФХ Бугаев | Сысольский р-он, с.Куниб | Лесопереработка | 100 |
| 4 | Свинарник ГБУ РК "Кунибский ПНИ" | Сысольский р-он, с.Куниб | Хозяйство с содержанием животных (106 голов свиней, 16- КРС) | 100 |

Ориентировочные размеры санитарно-защитных зон должны быть обоснованы проектами санитарно-защитных зон с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтверждены результатами натурных исследований и измерений.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03  в санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

В зависимости от санитарной классификации предприятий, санитарно-защитная зона должна быть озеленена. В соответствии с СП 42.13330.2011, минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимость от ширины санитарно-защитной зоны предприятия, %:

до  300 м ................................................. 60

св. 300 до 1000 м .................................... 50

св. 1000 до 3000 м .................................. 40

св. 3000 м ................................................ 20

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м - не менее 20 м.

За границами населенных пунктов для автомагистралей устанавливаются санитарные разрывы до границы жилой застройки согласно нормам СП 42.13330.2011  "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" (табл. 1.30).

Таблица  1.30 - Санитарный разрыв от автомобильных дорог

| Категория автомобильной дороги | Размер санитарного разрыва в соответствии с СП 42.13330.2011, м |
| --- | --- |
| I, II и III | 100 м от бровки земляного полотна до жилой застройки, 50 м до садоводческих товариществ |
| IV, V | 50 м от бровки земляного полотна до жилой застройки, 25 м до садоводческих товариществ |

Для дороги федерального значения Р-176 "Вятка" (Чебоксары - Йошкар-Ола – Киров – Сыктывкар) установлен санитарный разрыв 100 м, для дороги регионального значения Куниб – Вотча - Ягдор - 50 м (IV категория автомобильной дороги).

На территории сельского поселения "Куниб" в д.Пустошь расположена метеостанция (Филиал ФГБУ Северная ГМС ГУ Коми ЦГМС).

В соответствии с Постановление Правительства РФ №972 от 27.08.1999 "Об утверждении Положения о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением" в целях получения достоверной информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении вокруг стационарных пунктов наблюдений создаются охранные зоны 200 метров во все стороны.

В соответствии с Постановлением в пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений устанавливаются ограничения на хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.

    - Проектные предложения по охране атмосферы

В целях решения задач охраны окружающей среды сельского поселения "Куниб" в проекте предлагаются обще планировочные мероприятия:

- разработка проектов ПДВ и организация санитарно-защитных зоны всех предприятий района, в первую очередь, осуществляющих свою деятельность в области строительства и транспорта;

- обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03  "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".

- внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов (в первую очередь, в теплоэнергетике), исключающих выделение в атмосферу вредных веществ;

- использование в качестве основного топлива для объектов теплоэнергетики природного газа;

- организация системы контроля за выбросами автотранспорта в сельском поселении;

- совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог сельского поселения (доведение технического уровня существующих дорог в соответствии с ростом интенсивности движения);

- внедрение системы повышения экологических характеристик, осуществление контроля за состоянием автотранспортных средств (введение экологического сертификата);

При несоблюдении санитарного разрыва рекомендуется:

- установка пылешумозащитных экранов, шумозащитного остекления на проблемных участках, к которым близко подступает трасса дороги, установка шумозащитных проветривателей (ПШУ) для обеспечения нормативных уровней шума и условий воздухообмена в оконных заполнениях;

- создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог;

- организация стационарных постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха.

#### 9.3 Охрана водных ресурсов

9.3.1. Оценка состояния подземных вод

На территории сельского поселения "Куниб" крупными водными источниками являются реки Сысола, Мал.Визинга и Бол.Визинга, Парчу и др.

В 2011 г. ГУ "Коми ЦГМС" проводилось наблюдение за качеством поверхностных вод в реке Сысола в черте п.Первомайскийий.

В единичной пробе, отобранной в р. Сысола в черте п Первомайскийий, содержание лигносульфонатов превысило установленный норматив в 1,2 раза.

В 2009 г. вода в р.Сысола в районе п.Первомайскийий характеризовалась как слабо загрязненная, в 2010, 2011 гг как весьма загрязненная.

Таблица 1.31 - Качественная характеристика воды р.Сысола в период 2009-2011 гг.

| Водный объект, пункт контроля | 2009 г. |  | 2010 г. |  | 2011 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Класс кач-ва, разряд | УКИЗВ | Класс кач-ва, разряд | УКИЗВ | Класс кач-ва, разряд | УКИЗВ |
| р.Сысола, сред. теч. – п Первомайскийий | 2 | 1,95 | 3 "а" | 2,40 | 3 "а" | 2,71 |

Таблица 1.32 - Среднегодовые (максимальные) концентрации основных загрязняющих веществ в р.Сысола за 2011 г. (в долях ПДК)

| Водный объект, пункт контроля | Загрязнитель* |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | БПК5 | ХПК | фенолы | нефте- продукты | Fe | Cu | Zn | NO2 |
| р.Сысола,п.Пер-вомайский | <1-1,8 | 1-3 | – | – | 6-8 (11) | <1 (3) | – | – |

По данным ГУ "Коми ЦГМС" характерными загрязняющими веществами для поверхностных вод остаются соединения железа, меди, цинка, легко и трудно окисляемые органические вещества, фенолы, сульфаты, нефтепродукты и фосфаты. Повышенные концентрации соединений железа, меди, цинка и органических (в том числе фенолов) веществ (ХПК) преимущественно имеют естественное происхождение, поскольку в их питании активную роль играют обогащенные гумусовым веществом болотные воды, или воды, вымываемые из лесной подстилки. Присутствие в поверхностных водах нефтяных углеводородов свидетельствует о наличии антропогенного загрязнения. В небольших количествах (ниже ПДКрбхз) углеводороды встречаются во всех реках, увеличение концентрации нефтепродуктов отмечается в воде рек, принимающих сточные воды с населенных пунктов и промышленных узлов.

Основными причинами низкого качества воды являются продолжающиеся антропогенные загрязнения поверхностных и подземных вод, природные факторы (повышенное содержание в воде водоносных горизонтов соединений железа, марганца), отсутствие или ненадлежащее состояние зон санитарной охраны (далее - ЗСО) водоисточников, использование старых технологических решений водоподготовки в условиях ухудшения качества воды и снижение класса источника водоснабжения, рассчитанного на использование традиционных схем очистки воды, негативная обстановка с тампонажем и консервацией недействующих артезианских скважин, низкое санитарно-техническое состояние существующих водопроводных сетей и сооружений, отсутствие специализированных служб по эксплуатации водопроводных сооружений, сокращенный объем производственного контроля, нестабильная подача воды.

Огромное влияние на качество воды водоемов оказывают канализационные очистные сооружения (КОС) и степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водоемы.

Очистные сооружения, расположенные в с.Куниб, производительностью 100 м3/сут. работают неудовлетворительно и имеют высокую степень изношенности (90%). Сброс неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод, сброс загрязненных ливневых вод в открытые водоемы обостряют экологическую обстановку, загрязняют окружающую среду, снижают естественное восстановление водоемов.

Долгосрочная республиканская целевая программа "Чистая вода в Республике Коми (2011-2017 годы)" также рекомендовала органам местного самоуправления муниципальных образований городских округов и муниципальных районов в Республике Коми обеспечить финансирование муниципальных программ в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод с учетом положений программы.

В связи с изложенным необходимо проводить последовательную работу по пресечению указанных нарушений, понуждению органов власти местного самоуправления, хозяйствующих субъектов к ремонту и строительству очистных сооружений, экологической модернизации технического оборудования и производств, ведению учета сброса сточных вод.

9.3.2. Водоохранные зоны объектов

Чрезвычайно важным мероприятием по охране поверхностных вод является организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос вдоль рек.

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливаются в соответствии со статьями 6 и 65 "Водного кодекса Российской Федерации" №74-ФЗ от 3 июня 2006 г. В границах водоохранных зон (ВОЗ) устанавливаются прибрежные защитные полосы (ПЗП), на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров. Основные характеристики наиболее значительных рек приведены в таблице (табл. 1.33).

Таблица 1.33 - Ширина водоохраной зоны и береговой полосы наиболее значительных рек сельского поселения "Куниб"

| № п/п | Название водотока | Общая протяженность (км) | Ширина водоохранной зоны, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р.Сысола | 487 | 200 | 20 |
| 2 | р.Мал.Визинга | 156 | 200 | 20 |
| 3 | р.Парчу | 31 | 100 | 20 |
| 4 | р.Тукач | 6,5 | 50 | 5 |
| 5 | р.Бол.Визинга | 167 | 200 | 20 |
| 6 | р.Пыкчес | 22 | 100 | 20 |
| 7 | р.Виз | 23 | 100 | 20 |
| 8 | р.Березовка | 19 | 100 | 20 |
| 9 | р.Ягул | 31 | 100 | 20 |
| 10 | р.Бол.Копса | 14 | 100 | 20 |
| 11 | р.Верх.Кузью | 15 | 100 | 20 |
| 12 | р.Сред.Кузью | 11 | 100 | 20 |
| 13 | р.Кена | 29 | 100 | 20 |
| 14 | р.Сам | 6,3 | 50 | 5 |
| 15 | р.Балла | 18 | 100 | 20 |
| 16 | р.Верхн.Лобаз | 18 | 100 | 20 |

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более, чем 10 км, составляет 5 м. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них.

Ширина водоохраной зоны озер площадью более 0,5 км2  устанавливается в размере 50 м (ст.65 Водного Кодекса РФ).

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Таблица 1.34- Регламенты использования территории водоохранных, прибрежных защитных и береговых полос.

| Наименование зон | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| Береговая полоса (20м – ст.6 Водного кодекса РФ) | - перекрывать доступ к водному объекту (20-метровая полоса вдоль рек и прудов предназначена для общего пользования) | - предназначена для общего пользования: передвижение и пребывание около водного объекта, для спортивного и любительского рыболовства, причаливания плавательных средств) |
| Прибрежная защитная полоса(30-50 м в зависимости от уклона берега) | - использование сточных вод для удобрения почв -размещение кладбищ, скотомогильников, свалок и полигонов ТБО, мест захоронения взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; - осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; - распашка земель; - движение и стоянка транспорта (кроме специального) на дорогах, не имеющих твердого покрытия; -размещение отвалов размываемых грунтов; - выпас с/х животных и организация для них летних лагерей, ванн; -проведение вырубки укрепительной зелени | - проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями. обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения; -движение транспорта по дорогам и стоянка на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие |
| Водоохранная зона | - использование сточных вод для удобрения почв - размещение кладбищ, скотомогильников, свалок и полигонов ТБО, мест захоронения взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; - осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; - движение и стоянка транспорта (кроме специального) на дорогах, не имеющих твердого покрытия; - проведение вырубки укрепительной зелени |  |

9.3.3. Проектные предложения

Проектом предлагается комплекс водоохранных мероприятий:

-	установление размеров водоохранных зон и прибрежных защитных полос поверхностных водных объектов;

- закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством;

-	благоустройство водоохранных зон водных объектов, обеспечение соблюдения требований режима их использования, установка водоохранных знаков, расчистка прибрежных территорий;

-	организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов;

-	ликвидация стихийных свалок на территории сельского поселения;

- реконструкция действующих канализационных очистных сооружений;

-	развитие системы бытовой канализации;

-	продолжение регулярного проведение мероприятий по очистке и санации водоемов, расположенных в черте поселений;

-	устройство водонепроницаемых выгребов в частной застройке при отсутствии канализации;

-	организация зон рекреации с полным комплексом природоохранных и санитарно-эпидемиологических мероприятий;

-	благоустройство территорий жилой застройки и промпредприятий, организация отвода поверхностных вод;

-	соблюдение правил использования расположенных в пределах водоохранных зон приусадебных, дачных, садово-огородных участков, исключающих загрязнение и истощение водных объектов;

-	благоустройство и озеленение прибрежных полос.

9.3.4. Оценка состояния подземных вод

Пресные подземные воды республики Коми характеризуются природным отклонением от норм, регламентируемых сводными нормативами Федерального Центра ГМСН, по содержанию следующих компонентов: железа и марганца, аммония, окисляемости перманганатной, жесткости общей, показателей цветности и мутности. Подавляющее количество компонентов химического состава воды (в первую очередь, неорганические микроэлементы) недропользователи обычно не определяют. Поэтому полный перечень компонентов состава природных загрязнителей подземных вод фактически не известен. Для подземных вод мезо-кайнозойских и пермских неглубокозалегающих (до 100–150 м) гидрогеологических подразделений характерны на большей части исследуемой площади повышенные (превышающие установленные ПДК) содержания железа и марганца.

К изменению качества подземных вод привело влияние антропогенного воздействия на геологическую среду. Основными показателями загрязнения подземных вод эксплуатируемых водоносных горизонтов (комплексов) являются повышенные, в сравнении с естественными концентрациями, содержания железа, марганца, бора, аммония, повышенные значения мутности, цветности и окисляемости. Интенсивность загрязнения составляет преимущественно менее 10 ПДК, реже – от 10 до 20 ПДК.

Для обеспечения населения качественной питьевой водой необходимо выполнить расчеты ЗСО I, II, III пояса источников водоснабжения и разработать мероприятия по поддержанию экологического режима в этих зонах согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения", а также выполнять требования СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" и 2.1.4.1175 - 02 "Требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения, санитарная охрана источников".

9.3.5. Зоны санитарной охраны источников

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14 марта 2002 г. №10 О введении в действие санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН  2.1.4.1110-02", на территории зон санитарной охраны источников водоснабжения должны осуществляться следующие охранные мероприятия.

Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения

Мероприятия по первому поясу

1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам

1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Мероприятия по второму поясу

Кроме мероприятий, указанных в предыдущем пункте, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

Не допускается:

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубка леса главного пользования и реконструкции.

Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Размещение сельскохозяйственных предприятий, зданий, сооружений во втором поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения населенных пунктов допускается в соответствии с СП 31.13330. Размещение свиноводческих комплексов промышленного типа и птицефабрик во втором поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения населенных пунктов не допускается.

#### 9.4 Недра

На территории сельского поселения Куниб имеются месторождения строительных песков и торфа.

Характеристика месторождений полезных ископаемых на территории сельского поселения Куниб представлена в табл.1.35.

Таблица 1.35 - Характеристика месторождений полезных ископаемых на территории сельского поселения "Куниб"

| Название место-рождения | Полезное ископаемое | Статус | Местоположение | Качество | Запасы по категории А+В+С1, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Малая Визинга | Песок строительный | Нераспре-деленный | Кварталы 192, 220 Копсинского участкового лесничества | Для отсыпки земляного полотна автодорог | 5,4 |
| Копса | Песок строительный | Нераспре-деленный | 255 квартал Копсинского участкового лесничества | Для отсыпки земляного полотна автодорог | 59,4 |

Кроме месторождений строительных песков, на территории поселения имеются месторождения торфа "Нюр", "Кырул-Нюр", "Пустошь".

В соответствии с СП 42.13330.2011 запрещается проектирование и строительство поселений, промышленных комплексов и других объектов до получения от соответствующей территориальной геологической организации данных об отсутствии полезных ископаемых в недрах под земельным участком намечаемой застройки. Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается с разрешения органов управления Государственным фондом недр и органов Федерального горного и промышленного надзора России в установленном ими порядке только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

При необходимости извлечения полезных ископаемых из недр под ранее застроенными площадями (подработка объектов) меры по обеспечению наиболее полного извлечения запасов полезных ископаемых и безопасности подрабатываемых объектов должны устанавливаться в соответствии с требованиями СП 21.13330, нормативных документов Ростехнадзора, регламентирующих порядок застройки площадей залегания полезных ископаемых.

Пригодность нарушенных земель для различных видов использования после рекультивации следует оценивать согласно ГОСТ 17.5.3.04 и ГОСТ 17.5.1.02.

#### 9.5 Охрана почвенных ресурсов

9.5.1 Оценка состояния почв

Для сельского поселения "Куниб" в целом характерно преобладание типичных подзолистых и торфянисто-подзолисто-глееватых почв. Подзолистые почвы развиты преимущественно в приречных частях, где обеспечен отток грунтовых и атмосферных вод. В тех местах, где сток атмосферных осадков затруднен, сформирован подзолисто-болотный тип почв. Почвы характеризуются малогумусностью и высокой кислотностью, отличаются низким природным плодородием.

Управлением Роспотребнадзора по Республике Коми проводится работа по проведению исследований почвы селитебных территорий в рамках социально-гигиенического мониторинга и в ходе контрольно-надзорных мероприятий.

Доля проб, не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям в селитебной зоне в Сысольском районе, в 2011 г. оставалась на ни низком уровне.

Основными причинами значительных отклонений показателей качества почвы в черте населенных мест от нормативно-допустимых значений являются организационное несовершенство системы очистки территорий от мусора, отсутствие должного контроля со стороны управляющих организаций за выполнением обслуживающими организациями своевременного вывоза твердых и жидких бытовых, а также негабаритных бытовых отходов с контейнерных площадок; несоответствие фактического количества образующихся твердых бытовых отходов утвержденным нормам накопления; нарушение кратности вывоза твердых бытовых отходов специализированными организациями; низкое качество работ по сбору и удалению отходов; значительные площади, занятые неблагоустроенным жилым фондом; возникновение несанкционированных свалок твердых бытовых отходов.

9.5.2. Мероприятия по оздоровлению почв

Для охраны почв от разрушения, истощения и загрязнения намечается система организационно-хозяйственных агротехнических и противоэрозионных мероприятий:

- проведение мероприятий по закреплению оврагов;

- обработка почв (кроме предпосевной) и посев сельскохозяйственных культур поперек склона;

- выборочное снегозадержание, регулирование снеготаяния;

- внесение ежегодно полных доз удобрений;

- известкование кислых почв;

- приобретение достаточного количества контейнеров для сбора мусора для предотвращения биологического загрязнения почв;

- активизация работ по передаче неиспользуемых земель сельхозназначения в пользу эффективно хозяйствующих землепользователей и внедрение научно обоснованных  и малозатратных систем земледелия  позволяют активней вести борьбу за сохранение и повышение плодородия почв;

- освоение биологически ориентированных  систем земледелия.

Для обеспечения охраны и рационального использования почв необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные и (или) загрязненные при: разработке месторождений полезных ископаемых; прокладке трубопроводов различного назначения; складирование и захоронение промышленных, бытовых и пр. отходов, ядохимикатов; ликвидации последствий загрязнения земель.

#### 9.6 Отходы производства и потребления. Санитарная очистка территории

9.6.1. Оценка существующего положения

Проблема безопасного обращения с отходами производства и потребления, образовавшимися в процессе хозяйственной деятельности предприятий, организаций и населения, является одной из основных экологических проблем.

На территории сельского поселения "Куниб" имеется свалка твердых бытовых отходов (таблица 1.36).

Таблица 1.36 - Характеристика свалки ТБО сельского поселения «Куниб»

| Местоположение | Площадь, га | Состояние (действующее, закрытое, ликвидируемое) | Акт на право пользования земельным участком |
| --- | --- | --- | --- |
| Свалка ТБО сельского поселения "Куниб" | 0,8 | Действующее | Постановление главы администрации Сысольского района Республики Коми от 19.06.1996 г. №6/165 |

ООО "Жилфонд" осуществляет вывоз ТБО один раз в неделю с территории п.Первомайскийий по маршруту Визинга – Первомайский – Визинга (свалка).

В сельском поселении Куниб осуществляют хозяйственную деятельность в сфере лесопромышленного комплекса организации по деревообработке и пр., использующие устаревшие технологии распиловки и обработки. Получаемые отходы концентрируются, в том числе и на несанкционированных свалках, создавая реальную угрозу загрязнения окружающей среды, обостряя пожароопасную обстановку в результате либо простого сжигания, либо концентрации в естественных природных оврагах или карьерах.

В соответствии с долгосрочной республиканской целевой программой "Обращение с отходами производства и потребления в Республике Коми (2012-2016 гг.)" на территории Сысольского района планируется строительство межпоселенческого полигона твердых бытовых отходов в с.Визинга Сысольского района.

Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов в соответствии со схемой очистки населенных пунктов.

Для обеспечения должного санитарного уровня населенных мест и более эффективного использования парка специальных машин, бытовые отходы следует удалять по единой централизованной системе специализированными транспортными коммунальными предприятиями.

Перечень отходов в период эксплуатации объектов жилой застройки включает в себя:

- твердые бытовые отходы от жилого фонда;

- твердые бытовые отходы от детских дошкольных учреждений;

- твердые бытовые отходы от школ основного (полного) образования;

- твердые бытовые отходы от предприятий торговли;

- твердые бытовые отходы от объектов обслуживания и прочих нежилых помещений.

Учитывая целесообразность вторичного использования утильных компонентов ТБО, проектом предлагается внедрение на проектируемой территории селективного сбора отходов. Общая масса утильных фракций ТБО может быть отсортирована и использована в качестве вторичного сырья, остальная масса ТБО подлежит захоронению на полигоне.

Для оптимизации системы сбора отходов и минимизации затрат на территории населенных пунктов предлагается установка евроконтейнеров на специальных контейнерных площадках.

Для организации селективного сбора ТБО и для унификации системы сбора отходов и удобства отбора вторичного сырья оптимально использование евроконтейнеров объемом 1,1 м3 со специальными крышками для сбора макулатуры и пластика.

Периодичность удаления твердых бытовых отходов необходимо согласовать с районной службой Роспотребнадзора. Количество евроконтейнеров должно быть уточнено при разработке схемы санитарной очистки территории.

Для удобства эксплуатации контейнеры размещаются на специальных контейнерных площадках, представляющих собой асфальтированное покрытие размерами 1,5x1,5 м с бордюром и уклоном в сторону проезжей части, возможно ограждение с учетом соблюдения санитарных разрывов до жилых домов.

В отдаленных населенных пунктах численностью менее 1000 человек сбор отходов осуществляется в стандартные евроконтейнеры с емкостью, зависящей от конкретной ситуации на обслуживаемой территории (0,24-1,1 м3).

В малонаселенных деревнях и селах применяется индивидуальная система сбора и вывоза отходов (в мешки и т.п.).

9.6.2.  Проектные предложения по оптимизации системы обращения с отходами

Для обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охраны окружающей среды проектом предлагается:

- разработка и утверждение  схемы санитарной очистки территории сельского поселения Куниб;

- ликвидация свалок твердых бытовых отходов, с последующим проведением рекультивации территории, расчистка захламленных участков территории;

- сбор и транспортировку ТБО предусмотреть системой несменяемых мусоросборников;

- для сбора отходов использовать стандартные контейнеры небольшого объема;

- не допускать накопления на проектируемой территории мусора и других видов отходов в количестве, превышающем предельную вместимость мест их временного хранения;

- передачу опасных отходов на переработку или утилизацию осуществлять только по договорам со специализированными предприятиями, имеющими лицензии на осуществление данного вида деятельности в соответствии с Федеральным Законом "О лицензировании отдельных видов деятельности" №128-ФЗ от 08.08.01г.;

- внедрение системы раздельного сбора ценных компонентов ТБО (бумага, стекло, текстиль, пищевые отходы, пластик и т.д.);

- организация планово-поквартальной системы санитарной очистки населенных пунктов;

- организация уборки территорий населенных пунктов от мусора, смета, снега.

9.6.3. Медицинские отходы

Согласно ГОСТ 30772-2001, к отходам лечебно-профилактических учреждений относятся: материалы, вещества, изделия, утратившие частично или полностью свои первоначальные потребительские свойства в ходе осуществления медицинских манипуляций, проводимых при лечении или обследовании людей в медицинских учреждениях.

Система обращения с отходами лечебно-профилактических учреждений должна обеспечивать экологическую и санитарную безопасность на всех ее этапах: сбора, транспортировки, обезвреживания и захоронения отходов в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами".

Сбор отходов класса А осуществляется в многоразовые емкости или одноразовые пакеты. Отходы класса Б и В подлежат обязательному обеззараживанию (дезинфекции)/обезвреживанию. Выбор метода обеззараживания/обезвреживания определяется возможностями организации, осуществляющей медицинскую и/или фармацевтическую деятельность, и выполняется при разработке схемы обращения с медицинскими отходами. После аппаратных способов обеззараживания с применением физических методов и изменения внешнего вида отходов, исключающего возможность их повторного применения, отходы классов Б и В могут накапливаться, временно храниться, транспортироваться, уничтожаться и захораниваться совместно с отходами класса А. Упаковка обеззараженных медицинских отходов классов Б и В должна иметь маркировку, свидетельствующую о проведенном обеззараживании отходов.

Система сбора, временного хранения и транспортирования медицинских отходов должна включать следующие этапы:

- сбор отходов внутри организаций, осуществляющих медицинскую и/или фармацевтическую деятельность;

- перемещение отходов из подразделений и временное хранение отходов на территории организации, образующей отходы;

- обеззараживание/обезвреживание;

- транспортирование отходов с территории организации, образующей отходы;

- захоронение или уничтожение медицинских отходов.

Смешение отходов различных классов в общей емкости недопустимо.

Сбор, временное хранение и вывоз отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в данной организации, осуществляющей медицинскую и/или фармацевтическую деятельность.

Для снижения негативного воздействия отходов ЛПУ на окружающую природную среду и создания благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки на территории района необходимо провести инвентаризацию образующихся отходов ЛПУ, ввести учет объемов образования, накопления и вывоза отходов, организовать утилизацию отходов, содержащих фармацевтическую продукцию, обеспечить вывоз отходов ЛПУ специализированными автотранспортными средствами.

Для обезвреживания медицинских отходов классов Б и В рекомендуются методы, официально разрешенные на территории Российской Федерации. Одним из современных методов обеззараживания медицинских отходов классов Б и В является метод паровой стерилизации с предварительным измельчением, оказывающий минимальное воздействие на окружающую среду.

Транспортирование отходов ЛПУ классов Б и В до центров термического обезвреживания должно быть осуществлено отдельным потоком специализированным автотранспортом с оформлением на него санитарного паспорта.

9.6.4. Захоронение биологических отходов

Согласно ГОСТ 30772-2001, биологические отходы – это биологические ткани и органы, образующиеся в результате медицинской и ветеринарной оперативной практики, медико-биологических экспериментов, гибели скота, других животных и птицы, и другие отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения, а также отходы биотехнологической промышленности.

В соответствии с "Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов", биологическими отходами являются:

- трупы животных и птиц, в т.ч. лабораторных;

- абортированные и мертворожденные плоды;

- ветеринарные конфискаты (мясо, рыба, другая продукция животного происхождения), выявленные после ветеринарно-санитарной экспертизы на убойных пунктах, хладобойнях, в мясо-, рыбоперерабатывающих организациях, рынках, организациях торговли и др. объектах;

- другие отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения.

Биологические отходы утилизируют путем переработки на ветеринарно-санитарных утилизационных заводах (цехах) в соответствии с действующими правилами, обеззараживают в биотермических ямах, уничтожают сжиганием или в исключительных случаях захоранивают в специально отведенных местах.

Места, отведенные для захоронения биологических отходов (скотомогильники), должны иметь одну или несколько биотермических ям.

С введением "Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов" уничтожение биологических отходов путем захоронения в землю категорически запрещается.

В исключительных случаях, при массовой гибели животных от стихийного бедствия и невозможности их транспортировки для утилизации, сжигания или обеззараживания в биотермических ямах, допускается захоронение трупов в землю только по решению Главного государственного санитарного врача по Республике Коми.

Запрещается сброс биологических отходов в водоемы, реки и болота.

Категорически запрещается сброс биологических отходов в бытовые мусорные контейнеры и вывоз их на свалки и полигоны для захоронения.

Размещение биотермических ям в водоохранных и лесопарковых зонах, в пределах особо охраняемых природных территорий и на территории 1-го и 2-го поясов ЗСО водозаборов питьевого назначения категорически запрещается.

Все скотомогильники должны быть учтены ветеринарной службой. Ответственность за соблюдение санитарных норм и требований возлагается на собственника земли, на которой они находятся. Их территории должны быть оканавлены, обвалованы, огорожены, озеленены, оборудованы шлагбаумом и указательными знаками.

Санитарно-защитная зона от скотомогильников с захоронением в ямах согласно Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 1000 м, от биотермических ям – 500 м.

Вблизи с.Куниб расположена одна биотермическая яма (табл. 1.37).

Таблица 1.37 - Характеристика биотермической ямы с.Куниб

| Местонахождение | Площадь, м2 | Захоронение животных, павших от сибирской язвы, год | Ограждение | Глубина залегания грунтовых вод, м | Размер СЗЗ, м и соответствие СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Куниб, при въезде в село с левой стороны автодороги | 100 | нет | Глухим деревянным забором | 20 | 500, не соблюдается соблюдается |

Санитарно-защитная зона существующей биотермической ямы не соблюдается (в СЗЗ попадает жилая застройка), в связи с чем, проектом предлагается провести консервацию биотермической ямы и сокращение ее санитарно-защитной зоны до 50 м. Разрешение на сокращение санитарно-защитной зоны выдается в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача РФ. Данное разрешение можно получить только после исследования состояния скотомогильника, а именно анализа проб почвы для оценки уровня ее микробиологического и химического загрязнения.

Для утилизации и уничтожения биологических отходов необходимо использовать только биотермические ямы. Выбор и отвод земельного участка для строительства биотермической ямы проводят органы местной администрации по представлению организации государственной ветеринарной службы, согласованному с местным центром санитарно-эпидемиологического надзора.

По данным администрации сельского поселения "Куниб" на территории поселения планируется строительство новой биотермической ямы площадью 612 м2. В настоящее время оформлен земельный участок под строительство ямы, получено свидетельство постоянного (бессрочного) пользования землей от 09.06.2012 г.

В соответствии с Ветеринарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов" (утв. Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 № 13-7-2/469) в исключительных случаях с разрешения Главного государственного санитарного врача субъекта Российской Федерации допускается использование территории скотомогильника для промышленного строительства, если с момента последнего захоронения:

- в биотермическую яму прошло не менее 2 лет;

- в земляную яму - не менее 25 лет.

Промышленный объект не должен быть связан с приемом, производством и переработкой продуктов питания и кормов.

Строительные работы допускается проводить только после дезинфекции территории скотомогильника бромистым метилом или другим препаратом в соответствии с действующими правилами и последующего отрицательного лабораторного анализа проб почвы и гуммированного остатка на сибирскую язву.

#### 9.7 Охрана биологических ресурсов

9.7.1. Охрана ресурсов животного мира

Животный мир сельского поселения "Куниб" типичен для зоны тайги. Здесь обитают волк, медведь, заяц, лиса, куница, белка, глухарь, тетерев, рябчик и др.

Для решения задач по сохранению и воспроизводству охотничьих ресурсов большое значение имеют охотничьи хозяйства, которые предоставляются в пользование юридическим лицам. На территории МО СП "Куниб" расположены земли охотничьего хозяйства РОО "Коми республиканское общество охотников и рыболовов" (Распоряжение Главы Республики Коми от 30.07.1997 г. № 706-р).

В настоящее время в Республике Коми действует целевая программа  "Обеспечение воспроизводства и сохранения охотничьих ресурсов Республики Коми (2012-2014годы)" целью которой, является обеспечение увеличения численности охотничьих ресурсов  Республики Коми.

Охотничье хозяйство - организационно-хозяйственная система рационального природопользования, обеспечивающая добывание диких зверей и птиц с целью получения максимального количества охотничьей продукции при поддержании на оптимальном для популяции уровне численности животных.

Основной задачей ведения охотничьего хозяйства является доведение существующей плотности основных видов охотничьих животных до оптимальной. Следовательно, нормы отстрела должны быть направлены на обеспечение расширенного воспроизводства. Учитывая факторы, вызывающие периодическое колебание численности того или иного вида, следует активно регулировать нормы отстрела, увеличивая их в годы высокой численности и, наоборот, снижать в годы низкой численности.

К ведению охотничьего хозяйства относятся: проведение комплекса биотехнических мероприятий, возведение необходимых временных построек, строительство и содержание лесных дорог, устройство воспроизводственных участков, зон покоя, выделение в лесном фонде глухариных токов, бобровых поселений и т.п. Для обогащения промысловой охотничьей фауны на территории лесничества необходимо осуществлять комплекс биотехнических мероприятий.

Помимо биотехнических мероприятий также должны осуществляться следующие мероприятия:

- проведение учетов охотничьих животных;

- регулирование численности хищников;

- проведение ветеринарно-профилактических мероприятий;

- ограничение пребывания населения в лесу в период гнездования и выращивания птенцов;

- усиление контроля за соблюдением действующих правил охоты.

    - Охрана растительных ресурсов

Территория сельского поселения Куниб относится к таежной зоне лесов, среднетаежному лесному району европейской части РФ.

Основой для осуществления использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных в границах лесничества является лесохозяйственный регламент. Лесохозяйственный регламент разрабатывается в соответствии с частью 7 статьи 87 Лесного кодекса Российской Федерации, по программе, утвержденной приказом МПР России от 19.04.2007 года №106 "Об утверждении Состава лесохозяйственных регламентов, порядка их разработки, сроков действия и порядка внесения в них изменений".

Лесохозяйственный регламент содержит свод нормативов и параметров комплексного освоения лесов применительно к территории, лесорастительным условиям лесничества, определяет правовой режим лесных участков, при этом лесничий самостоятельно планирует, проектирует и обеспечивает деятельность лесничества, руководствуясь нормами и ограничениями лесохозяйственного регламента (ст.23 Лесного кодекса РФ №200-ФЗ).

Лесной кодекс устанавливает обязанность исполнения включенных в лесохозяйственный регламент требований всеми гражданами и юридическими лицами, осуществляющими использование, охрану, защиту, воспроизводство лесов в границах лесничества (ст.87, 4.6 Лесного кодекса).

9.7.3. Охрана биоразнообразия

На территории МО СП "Куниб" расположены следующие особо охраняемые природные территории:

1)	Ихтиологический заказник республиканского значения "Визингский";

2)	Водный памятник природы республиканского значения "Копсинское";

3)	Комплексный заказник местного значения "Междуреченский" (частично).

Ихтиологический заказник "Визингский"

Учрежден постановлением Совета Министров Коми АССР от 29 марта 1984 г. № 90 с целью сохранения европейского хариуса. В заказнике охраняются гидрологический, гидрохимический режимы, европейский хариус на протяжении всего жизненного цикла.

Время функционирования заказника - бессрочно.

Границы заказника проходят по внешней кромке водоохранных лесных полос шириной по 500 метров по каждому берегу реки Малая Визинга на участке от 60 километра от устья и до истоков, а также шириной по 300 метров по каждому берегу вдоль всех притоков, впадающих в реку на охраняемом участке.

Режим ихтиологического заказника - заказной. На территории заказника запрещаются промысел и любительское рыболовство хариуса в течение всего года, все виды лесозаготовительных и лесотехнических работ, мелиорация, распашка земель, представление участков под застройку и расширение старых построек, устройство взлетно-посадочных полос, хранение и использование ядохимикатов, удобрений, навоза; размещение свалок мусора, отходов производства, прокладка дорог и использование механизированного транспорта вне дорог общего пользования, прокладка туристских маршрутов и все виды организованного отдыха, изыскательские работы (поисковые, геофизические, геологоразведочные, в том числе бурение и др.), разработка полезных ископаемых, спуск в реку неочищенных до нормы производственных и коммунально-бытовых стоков, производство дночерпательных работ, использование водометного и глиссирующего транспорта, использование мощных подвесных моторов на маломерных судах, движение маломерного флота в период нереста хариуса.

Рекомендуется проведение очистки русла от отходов лесосплава, восстановление территорий и лесных полос в водоохранной зоне.

Водный памятник природы болото "Копсинское"

Учрежден постановлением Совета Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г. №193 "Об организации новых заказников и памятников природы в Коми АССР" с целью сохранения болота-клюквенника.

Время функционирования памятника природы - бессрочно.

Памятник природы расположен в квартале 55 (выдел 37) квартале 56 (выдел 33) Копсинского лесничества Сысольского лесхоза. Вокруг памятника природы создана 300-метровая охранная зона, входящая в состав памятника. Сысольский район.

Площадь памятника природы 73 га.

Охранный режим памятника природы болото "Копсинское" - заказной. На территории памятника запрещаются любые формы вырубок, нарушение почвенного покрова, мелиорация, строительство, хранение и использование ядохимикатов и минеральных удобрений, прокладка коммуникаций, изыскательские работы, добыча полезных ископаемых, в том числе торфа, езда через болото.

Разрешается сбор ягод и охота в установленные сроки, сенокошение.

Предприятия, организации, учреждения, а также отдельные лица, виновные в нарушении режима водного памятника природы болото "Копсинское", привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Коми и обязаны возместить ущерб, причиненный природному комплексу памятника.

Комплексный заказник местного значения "Междуреченский" (частично)

Учрежден распоряжением Главы администрации Сысольского района от 21.12.1999 г. № 196-р.

Учрежден с целью сохранения в естественном состоянии участка сосновых насаждений, сохранения генетического фонда сосны для воспроизводства сосновых лесов на вырубаемых площадях и в научных целях. С целью сохранения уникальных водоемов искусственного происхождения "Горсибский", "Устье-Седзь" и водоема естественного происхождения "Вадыбский Вад".

Расположен в северо-восточной части Сысольского района на водоразделе рек Сысола и Большая Визинга в составе кварталов 1-11, 15-19 Пыединского лесничества Сысольского лесхоза, площадь 4431 га. Площади водоемов: Горсибский - 84, Устье-седзь - 5 га и Вадыбский Вад - 25 га.

Охранный режим - заказной. На территории заказника запрещены все виды рубок за исключением санитарных в зимнее время в насаждениях, требующих этих рубок по своему состоянию. Запрещается нарушение почвенного покрова, размещение свалок мусора, спуск в речки и озера неочищенных промышленных и хозяйственных стоков, изменение режима озер, речек, мелиорация. Разрешается: сенокошение, любительская рыбная ловля и охота согласно существующим правилам, сбор грибов и ягод, туристические маршруты.

Время функционирования заказника - бессрочное.

Предприятия, организации, учреждения, а также граждане виновные в нарушении охранного режима заказника привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством РК и РФ.

Проектируемых ООПТ нет.

#### Оценка размещения и эксплуатации инженерных объектов

На территории МО СП "Куниб" кладбища отсутствуют. При устройстве новых участков кладбищ необходимо руководствоваться требованиями СанПиН 2.1.1279-03 "Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения", "Инструкции о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации", МДС 13-2.2000, Водным кодексом РФ.

#### 9.9. Оценка влияния физических факторов на окружающую среду

К физическим факторам воздействия на окружающую среду относятся: шум, электромагнитные излучения, радиация, вибрация и др.

9.9.1. Шумовое воздействие

Оценка влияния шума на рассматриваемую территорию ведется исходя из того, что согласно санитарным нормам, уровень звука на территории жилой застройки не должен превышать 55 дБА в дневное время суток, 45 дБА в ночное время суток (СН 2.2.4/2.1.8.562-96 "Допустимые уровни шума на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки"). Уровни звука на нормируемой территории оцениваются на основе сопоставления существующих уровней звука над допустимыми значениями нормируемых показателей. Величина превышения существующих уровней звука над допустимыми значениями нормируемого показателя позволяет судить о степени нарушения акустического комфорта на территории и о требуемой эффективности мероприятий, направленных на обеспечение снижения уровней внешнего шума до нормативных значений.

Основными источниками внешнего шума на сельского поселения "Куниб" являются автомобильный транспорт.

Проектные предложения

С целью снижения шумового воздействия от автотранспорта и оптимизации его движения проектом предлагается:

- разработка шумовой карты поселения с учетом сложившейся ситуации с комплексом шумозащитных мероприятий;

- содержание дорожного покрытия в надлежащем состоянии и его своевременный ремонт;

- улучшение качества дорожного покрытия;

- проведение конструктивных шумозащитных мероприятий в жилых домах, находящихся в зоне акустического дискомфорта;

- устройство шумозащитных полос озеленения вдоль дорог, шириной не менее 10 м;

- строительство шумозащитных зданий на линии застройки магистральных улиц;

- применение экранирующей застройки нежилого назначения.

9.9.2. Источники электромагнитного излучения

Источниками электромагнитных излучений (ЭМИ), оказывающими влияние на окружающую среду, являются линии электропередач, радио- и телевизионная станции, системы сотовой и спутниковой связи.

Снизить негативное влияние электромагнитного излучения возможно путем уменьшения продолжительности пребывания в местах с повышенным ЭМИ или проведя мероприятия по экранизации источника излучения. Провода работающей линии электропередачи создают в прилегающем пространстве электромагнитные поля (ЭМП) промышленной частоты. Расстояние, на которое распространяются эти поля от проводов линии достигает десятков метров и зависит от класса напряжения ЛЭП. В целях защиты населения от воздействия ЭМП вдоль трассы высоковольтной линии устанавливаются санитарно-защитные зоны (СЗЗ), размер которых зависит от класса напряжения ЛЭП.

Согласно "Санитарным нормам" № 2971-84 "Защита населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями (ВЛ) электропередачи переменного тока промышленной частоты" для ВЛ напряжением 500 кВ размер СЗЗ составляет 30 м, а защита населения от воздействия электрического поля воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ и ниже не требуется. В пределах СЗЗ запрещается размещение коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков; жилых и общественных зданий и сооружений.

9.9.3. Радиационная обстановка

По данным ежегодного доклада "Об экологической ситуации в Республике Коми в 2010 г" в республике отсутствуют ядерные и особо опасные радиационные объекты. Всем организациям, эксплуатирующим источники ионизирующего излучения (далее – ИИИ) на территории республики, присвоена третья или четвертая категории потенциальной радиационной опасности. При авариях на таких объектах исключена возможность облучения лиц, не относящихся к персоналу.

По данным наблюдений ГУ "Коми ЦГМС" мощность экспозиционной дозы гамма-излучения на всех пунктах наблюдения в пределах колебаний естественного гамма – фона и составляла от 5 до 19 мкР/ч.

По информации ГУ "Коми ЦГМС" радиационная обстановка в Республике Коми в 2010 году оставалась стабильной. Уровни загрязнения объектов окружающей среды техногенными радионуклидами не представляли опасности для населения.

Проектные мероприятия улучшению радиационной обстановки:

- усилить надзор за производственным радиационным контролем питьевой воды централизованных источников: обеспечить проведение радиохимического анализа питьевой воды из источников, где по предварительным показателям (суммарной альфа и бета - активности) превышен порог; установить контрольные уровни содержания отдельных радионуклидов в неблагополучных по радиационному фактору районах;

- усилить контроль за радиационно-гигиенической паспортизацией организаций и территорий, использовать ее результаты при планировании и осуществлении надзорных функций;

- проводить разъяснительную работу с органами исполнительной власти всех уровней, средствами массовой информации, населением о состоянии радиационной обстановки с использованием результатов радиационно-гигиенической паспортизации.

# РАЗДЕЛ 2. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

### Глава 1.  Цели и задачи территориального планирования

Цели территориального планирования

В результате проведенного анализа состояния территории, выявленных проблем и с учетом принятых планов и программ социально-экономического развития Республики Коми, Сысольского муниципального района и сельского поселения "Куниб" определены главные цели подготовки ГП:

1) 	создание документа территориального планирования сельского поселения "Куниб", представляющего видение будущего социально-экономического и пространственного состояния территории поселения на период 25 лет, с выделением первоочередных мероприятий;

2) 	обеспечение условий планирования социальной, экономической, градостроительной деятельности с учетом ее пространственной локализации;

3) 	создание оптимальных условий для вложения инвестиций всех уровней и форм собственности в развитие и освоение новых территорий, сохранение, реконструкцию и преобразования существующей застройки, развитие и совершенствование социальной и инженерно-транспортной инфраструктур;

4) 	обеспечение условий для размежевания полномочий и обязанностей между различными уровнями публичной власти (федеральной, региональной, районной и местной поселковой) в области территориального планирования на территории муниципального образования сельского поселения "Куниб";

5) 	учет федеральных, региональных и муниципальных интересов (в том числе, сопредельных муниципальных образований), интересов юридических и физических лиц в совершенствовании и развитии градостроительства поселения;

6) 	создание условий, позволяющих субъектам планирования - органам местного самоуправления существенно повысить эффективность имеющихся ресурсов с целью достижения первостепенных (актуальных), среднесрочных и долгосрочных (прогнозных) результатов;

7) 	разработка оптимальной, с социальной точки зрения, траектории движения к запланированному состоянию территории поселения;

8) 	определение того, какие действия можно, а какие нельзя делать сегодня с позиций достижения будущего состояния в целях обеспечения устойчивого развития территорий;

9) 	подготовка оснований по изменению градостроительного устройства муниципального образования в целях оптимизации системы местного самоуправления, налогообложения и бюджетов, с учетом планируемых изменений планировочной организации территории, полномочий и обязанностей разных уровней государственной власти и местного самоуправления, установленных законодательством;

10)	подготовка оснований для принятия решений о резервировании и изъятии земельных участков для государственных и муниципальных (районных и поселковых) нужд.

Задачи территориального планирования

Для достижения указанных целей определены следующие задачи:

- выявление территорий наиболее активной хозяйственной, инвестиционной и градостроительной деятельности и формирование новых точек роста, главным образом за счет создания новых и модернизации существующих предприятий, развития транспортной и инженерной инфраструктур, выявления конкурентных преимуществ территории: выгодном местоположении, природно-ресурсном и социально-экономическом потенциале, богатом природном и географическом положении, наличии свободных земельных ресурсов;

- оптимизация планировочной структуры и функционального зонирования, совершенствование системы расселения и социального обслуживания;

- изменение функционального назначения территорий, занимаемых объектами и предприятиями, не соответствующими экономическим, экологическим, санитарно-гигиеническим и градостроительным условиям развития территорий;

- подготовка предложений по развитию транспортной и инженерной инфраструктур, в том числе, в целях развития незастроенных территорий и повышения их инвестиционной привлекательности;

- подготовка перечня мероприятий, обеспечивающих улучшение экологической ситуации и безопасное проживание населения, а также охрану объектов капитального строительства от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- определение зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения;

- подготовка предложений, адресуемых органам власти Республики Коми и Сысольского муниципального района по размещению объектов капитального строительства областного и районного значения;

- подготовка предложений по изменению границ земель населенных пунктов, земель сельскохозяйственного назначения;

9)	повышение эффективности использования и качества ранее освоенных территорий населенных пунктов, путем достройки недостроенных кварталов, комплексной их реконструкции;

10)	сохранение исторического облика застройки населенных пунктов, ландшафтных природных территорий, исторического и архитектурно-пространственного своеобразия;

11)	оптимизация размещения сети учреждений обслуживания с учетом обеспеченности жителей объектами обслуживания, соответствующей среднеобластному уровню, в том числе социально гарантированному уровню обслуживания по каждому виду;

12)	формирование системы общественных центров в каждом населенном пункте, вдоль автомобильной дороги федерального значения и в зонах новой жилой застройки;

13)	обеспечение устойчивых и безопасных транспортных связей путем реконструкции существующей улично-дорожной сети, строительства новых поселковых улиц и дорог, объездных автомобильных дорог;

14)	развитие общественного транспорта;

15)	оптимизация системы водоснабжения для обеспечения качества и количества питьевой воды с учетом необходимости гарантированного водоснабжения объектов нового строительства;

16)	реконструкция существующих и строительство новых водопроводных сетей;

17)	прекращение сброса неочищенных дождевых вод в реки, ручьи и другие водотоки на территории сельского поселения;

18)	строительство очистных канализационных сооружений;

19)	повышение мощности и надежности систем электроснабжения;

20)	реконструкция существующих и строительство новых источников электроснабжения;

21)	развитие системы газоснабжения населенных пунктов;

22)	модернизация систем связи и информатизации;

23)	совершенствование сбора и утилизации хозяйственно-бытовых и промышленных отходов;

24)	сокращение вредных выбросов в атмосферу, загрязнения почв и шумового воздействия от всех источников на жилую среду;

25) выделение зон отдыха общего пользования: парки, скверы, бульвары, лесопарковые зоны, пляжи, и других территорий для спорта, отдыха и рекреации, выделение природного каркаса.

### Глава 2. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования

Главный принцип решения задач ГП – комплексность при организации деятельности и взаимодействии различных уровней публичной власти, осуществляющих градостроительную деятельность на территории сельского поселения "Куниб".

Решение задач основано на непересекающихся полномочиях и принципах:

а) независимости нижестоящих уровней власти от бездеятельности вышестоящих уровней публичной власти в сфере территориального планирования;

б) формализации процедур согласования документов территориального планирования по субъектам, предметам и срокам согласования.

Любое решение в области территориального планирования принимается в контексте правовых норм, фактов и обстоятельств. Таким "контекстом – рамками" для территориального планирования является федеральный и региональный каркас территории, который органы местного самоуправления должны принимать как данность, учитывать и не посягать на него и который включает два компонента: территории и объекты. Выделение федерального, регионального и районного каркаса – одна из задач схемы территориального планирования поселения, которая решена на основании действующих нормативных документов, документов кадастрового учета.

Вместе с тем, для решения некоторых задач, в схеме территориального планирования сформулированы предложения, адресуемые органам власти Республики Коми, Сысольского муниципального района и сопредельным муниципальным образованиям в отношении изменения административных границ, границ категорий земель, территорий и зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и районного значения.

ГП содержит предложения по совместным действиям органов публичной власти разного уровня и сопредельных муниципальных образований для реализации отдельных положений проекта.

Наибольшей эффективности при реализации решений ГП, принимаемым на уровне поселкового управления можно достичь при направлении средств на подготовку условий для привлечения инвестиций, в частности, в подготовку земельных участков для предоставления их частным инвесторам для строительства (как производственного, так и жилищно-гражданского).

Вторым направлением является повышение привлекательности для проживания населенных пунктов за счет улучшения экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий, благоустройства и улучшения социального обслуживания.

Третье направление – размещение на существующих производственных площадках в границах населенных пунктов новых, более эффективных видов производственной и иной хозяйственной деятельности, посредством введения правового зонирования.

Жилищное строительство

Планируемая структура нового жилищного строительства, позволяет учесть интересы разных слоев населения, и представлена жилыми домами с приусадебными участками площадью от 0,06 га до 0,50 га. Общая площадь индивидуального жилого дома принята от 70 до 220 кв.м.

Социальное и культурно-бытовое обслуживание

Исходя из существующего положения и выполненных расчетов, решение задач обеспечения территории объектами социального и культурно-бытового обслуживания на первом этапе реализации ГП предполагает, в основном, выполнение мероприятий, заложенных программами социально-экономического развития Сысольского муниципального района и сельскго поселения "Куниб", а также сохранение, реконструкцию и модернизацию существующих объектов.

На перспективу, при реальном увеличении населения и выполнении объемов строительства нового жилищного фонда, потребность в объектах социального и культурно-бытового обслуживания будет обеспечиваться за счет строительства на территориях, в соответствии с планируемым функциональным зонированием, представленным на "Сводной схеме (Основной чертеж)", на которой выделены зоны планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения и даны предложения по размещению объектов районного значения.

Сельское хозяйство, промышленность, малое предпринимательство

Проектом генплана планируется сохранение большинства существующих и выделение новых площадок на свободных от застройки участках для размещения производственных предприятий и объектов малого предпринимательства.

Площадки располагаются вдоль основных планировочных связей, на участках, наиболее привлекательных для ведения производственной и иной хозяйственной деятельности.

Площадки дифференцированы по классу санитарной вредности, что важно для принятия решения по выбору вида хозяйственной деятельности на том или ином земельном участке. На территориях разрешается размещение предприятий 3-5 класса вредности с санитарно-защитными зонами 300-50 метров соответственно, не оказывающих влияние на жилую застройку. Большинство площадок удалено от жилой застройки, что делает их привлекательными для размещения различных производственных мощностей.

Транспортная инфраструктура и транспортное обслуживание

В перспективе в п. Дубрава и в других населенных пунктах сохраняется существующая сеть улиц и дорог, которая дополняется новыми объектами транспортной инфраструктуры, в основном, на участках нового жилищного строительства.

Главными мероприятиями местного (поселкового) значения планируются работы по благоустройству улично-дорожной сети в границах населенных пунктов.

Проектом сформулированы предложения, адресуемые администрации Сысольского муниципального района об улучшении покрытия автомобильных дорог между населенными пунктами, расположенными в границах сельского поселения "Куниб", а также, соединяющих населенные пункты сельского поселения "Куниб" с населенными пунктами, расположенными на территориях сопредельных муниципальных образований.

# РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА И ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ

В данном разделе рассмотрены возможные чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, даны характеристики неблагоприятных природных процессов и техногенных опасностей, меры по их предупреждению и ликвидации, мероприятия по защите населения и территории от возможных последствий ЧС.

Реализация опасностей с высоким уровнем негативного воздействия на людей, природные и материальные ресурсы, приводит к чрезвычайным ситуациям.

К основным опасностям на территории сельского поселения "Куниб" следует отнести:

1) техногенные – опасности на транспорте, очистных сооружениях, понизительной подстанции, взрывопожароопасность;

2) природные – агрометеорологические, метеорологические, гидрологические и геологические опасности;

3) биолого-социальные – вредители и заболевания сельскохозяйственных растений, инфекционные и социально обусловленные заболевания населения, природно-очаговые инфекционные заболевания животных и людей.

Чрезвычайные ситуации природного характера обусловлены географическими и климатическими особенностями региона, интенсивностью геологических процессов, гидрологических и агрометеорологических явлений.

Глава 1. Чрезвычайные ситуации природного характера

Природные чрезвычайные ситуации, обусловленные возникновением метеорологических (атмосферных) явлений, выражаются: ураганами, шквальными ветрами, градом, ливнями, сильными снегопадами, метелями, морозами, сильным повышением температуры и гололедом.

Статистическая обработка сведений о ЧС природного происхождения в Республики Коми за последние 8 лет выявила стабильную тенденцию ежегодного возникновения 1-2 чрезвычайных ситуаций природного характера.

Учитывая многолетние наблюдения за опасными природными явлениями, инициирующими ЧС природного характера, а также цикличность в их проявлении, можно предположить, что их количество в области не изменится и на последующий период и составит 2-3 происшествия в год.

Геологические опасные явления

На территории сельского поселения "Куниб" возможны следующие экзогенные геологические процессы: оползни, обвалы, повышение уровня грунтовых вод.

С целью благоустройства овражных территорий предлагается проведение специальных инженерных мероприятий в составе:

-	частичной или полной засыпки овражных территорий;

-	срезки и террасирования склона в целях повышения его устойчивости;

-	регулирования стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки и устройства системы поверхностного водоотвода склоновых и присклоновых территорий;

-	регулирования грунтового стока с помощью строительства дренажей;

-	каптажа родников;

-	агролесомелиорации склонов и присклоновых территорий.

Для борьбы с речной эрозией необходимо проведение мероприятий по берегоукреплению на разрушенных эрозией склонах, если этот процесс угрожает жилой, общественной застройке, промышленной или складской зонам, автомобильным дорогам, проходящим вдоль эрозионных склонов.

В целях защиты сельскохозяйственных земель от эрозионных процессов планируется строительство противоэрозионных гидротехнических сооружений и посадка защитных лесных насаждений.

Для стабилизации оползневых проявлений необходимо:

-	срезка и террасирование склона в целях повышения его устойчивости;

-	регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки территории и устройства системы поверхностного водоотвода (перехват поверхностного стока и водоотвод минуя по возможности оползневой склон);

-	регулирование грунтового стока по склонам и тальвегам оврагов и речным склонам;

-	предотвращение инфильтрации воды в грунт, в том числе обеспечение контроля и своевременную ликвидацию утечек из водонесущих коммуникаций;

-	строительство удерживающих сооружений;

-	агролесомелиорация склонов и присклоновых территорий;

-	закрепление грунтов.

Гидрологические опасные явления

Характерным для Республики Коми, в том числе и для сельского поселения сельское поселение "Куниб", из гидрологических чрезвычайных ситуаций является половодье. Территория поселения ежегодно подвергается воздействию весеннего половодья в большей или меньшей степени, в зависимости от ряда природных факторов (запас воды в снежном покрове перед началом снеготаяния, атмосферные осадки в период весеннего таяния и половодья, глубина промерзания почвы и др.), влияющих на интенсивность притока талых вод и их объем.

В период половодья возможно затопление пониженных участков местности в населенных пунктах, сельскохозяйственных полей и угодий, автомобильных дорог, повреждение крупных промышленных и транспортных объектов.

Анализ опасных гидрологических ситуаций и предпосылок их возникновения показывает, что весеннее половодье не может создать очень опасную ситуацию, не угрожает жизни людей, не выражается в затоплении водой жилищ, промышленных и сельскохозяйственных объектов, разрушении зданий и сооружений или снижении их капитальности, повреждении и порче оборудования предприятий, разрушении гидротехнических сооружений и коммуникаций.

В паводковый период значительно возрастает интенсивность боковой речной эрозии, что приводит к разрушениям или создает опасность для находящихся в береговых зонах построек и сооружений, способствует развитию оползневых процессов по крутым склонам практически всех рек как крупных, так и малых.

Влияние наводнений на обстановку в населенных пунктах и повреждения, возникающие в результате их воздействия, отсутствует.

Ежегодно составляются прогнозы паводковой ситуации. Практически все населенные пункты, попадающие под наводнение, заблаговременно оповещаются, и население подготавливается к оперативной организованной эвакуации, мобилизуются спасательные команды с техникой.

Способы защиты затапливаемых территорий населенных пунктов зависят от высоты расчетного горизонта высоких вод и площади территории, подверженной затоплению, особенностей использования данной территории, ценности защищаемого жилищного фонда и промышленных предприятий, инженерного городского хозяйства и природных особенностей территории.

Для защиты территории от затопления предусматривается обвалование защищаемой территории путем ограждения ее защитными дамбами и сплошная подсыпка территории до не затапливаемых отметок территорий нового строительства. Отметка бровки дамбы или подсыпанной территории принимается не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне. Превышение гребня дамбы обвалования над расчетным уровнем устанавливается в зависимости от класса сооружений согласно СНиП 2.06.15-85 и СНиП 33-01-2003.

За расчетный горизонт высоких вод принимается отметка наивысшего уровня воды повторяемостью: один раз в 100 лет – для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями; один раз в 10 лет – для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений.

В качестве основных средств инженерной защиты от затопления кроме обвалования или искусственного повышения территории предусматривается регулирование русла водотока в составе расчистки (с целью увеличения пропускной способности) и строительства берегоукрепительных сооружений, регулирование и отвод поверхностного стока, строительство дренажных систем и других сооружений инженерной защиты.

Природные пожары

К природным пожарам, возникновение которых возможно на территории  сельского поселения "Куниб", относятся лесные пожары и пожары в хлебных массивах.

В соответствии с климатическими особенностями региона, период с апреля по октябрь месяц является пожароопасным сезоном.

Лесные пожары

Противопожарная защита лесов – одна из составляющих обеспечения безопасности национальных природных богатств.

Леса на территории сельского поселения "Куниб" Сысольского муниципального района Республики Коми в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации и другими нормативными актами, подлежат охране от пожаров. Охрана лесов включает комплекс организационных, правовых и других мер.

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах должны осуществляться:

-	противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек и противопожарных разрывов;

-	создание систем и средств предупреждения и тушения лесных пожаров, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов;

-	мониторинг пожарной опасности в лесах;

-	разработка планов тушения лесных пожаров;

-	тушение лесных пожаров.

Основными причинами возникновения пожаров являются сельскохозяйственные палы и антропогенный фактор. Наиболее напряженными в пожарном отношении были 2007 и 2008 годы.

Охрана лесов от пожаров является одним из основных направлений ведения лесного хозяйства и обеспечивается наземными силами, средствами пожаротушения и проведением космического мониторинга.

Наземные силы и средства обнаружения и тушения пожаров представлены сетью пожарно-наблюдательных вышек, наблюдательных пунктов на господствующих высотах и пожарно-химических станций со специализированной лесопожарной техникой и оборудованием (пожарные автоцистерны, лесопожарные агрегаты, пожарные вездеходы и машины, тракторы, бульдозеры, высоконапорные мотопомпы, огнетушители, ручные инструменты и т.д.).

Поскольку главной причиной пожаров является антропогенный фактор, то большое значение уделяется противопожарной профилактике, проведению массовой разъяснительной работы среди населения, направленной на воспитание сознательного и бережного отношения к лесу.

В период высокой пожарной опасности ограничивается доступ населения в лесные массивы. Для отдыха отводятся обустроенные насаждения, находящиеся под постоянным контролем лесной охраны. На дорогах, прилегающих к лесным массивам, и лесных дорогах в начале пожароопасного периода устанавливаются плакаты, регулярно публикуются статьи в районных и областных газетах, раздаются листовки противопожарного направления.

Большое внимание уделяется мероприятиям по предупреждению распространения лесных пожаров, регулированию состава древостоя, созданию системы противопожарных барьеров, устройству сети дорог противопожарного назначения.

В качестве естественных противопожарных барьеров принимаются реки, а также лесные массивы из лиственных пород.

В качестве искусственных противопожарных барьеров и разрывов используются трассы железных и автомобильных дорог, линии электропередач.

Планировка хвойных лесов вблизи поселков производится путем создания вокруг лесного массива пожароустойчивых лиственных опушек шириной 100-150 м, по границам опушек прокладываются минеральные полосы шириной не менее 2,5 м.

Министерство природных ресурсов Республики Коми в соответствии с "Правилами пожарной безопасности в лесах", утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 г. № 417, организует выполнение противопожарных мероприятий по охране и защите лесов. А также обеспечивает пожарную безопасность и охрану (в том числе тушение лесных пожаров) в отношении лесов, расположенных на землях лесного фонда и находящихся в федеральной собственности.

Система организации охраны лесов от пожаров действует на основе среднесрочных Областных Программ и нормативных актов.

Администрациями муниципальных образований ежегодно утверждаются оперативные планы мобилизационных мероприятий, в которых предусматривается использование на тушении пожаров техники, транспорта и рабочей силы.

Территориальные лесничества в районах контролируют выполнение объемов мероприятий и расходование средств, занимаются противопожарной пропагандой, мониторингом противопожарной опасности.

Самым слабым звеном в охране лесов от пожаров является недостаточная оснащенность лесхозов противопожарной техникой, оборудованием и инвентарем, количество которых незначительно увеличивается, а износ значительно растет.

Для поддержания территории в надлежащем противопожарном состоянии рекомендуется проводить следующие противопожарные мероприятия:

-	установить постоянные стенды и выставки при конторах участковых лесничеств;

-	установить указатели и шлагбаумы;

-	организовать контрольные посты и места для отдыха и курения и т. д.

Проведение указанных мероприятий может корректироваться в зависимости от степени пожарной опасности.

В поселении необходимо проводить мероприятия по защите населенных пунктов, расположенных в пожарных зонах вблизи лесных массивов:

-	создание на предприятиях, в лесах и лесничествах, пунктов сосредоточения противопожарного оборудования и инвентаря;

-	содержание в безопасном состоянии полос отводов магистральных трубопроводов, и автомобильных дорог, вдоль которых расположены лесные массивы;

-	осуществление контроля за посещением лесов и пребыванием в них граждан с целью отдыха, охоты, рыбной ловли;

-	проведение противопожарного обустройства лесов, устройство подъездов к естественным водоемам для забора воды в местах массового отдыха населения;

-	осуществление государственного пожарного надзора за соблюдением гражданами требований и правил пожарной безопасности в лесах.

Пожары в хлебных массивах

Хлебные массивы в поселении занимают большие площади. Горючим материалом в них являются: хлебные злаки, технические культуры, кустарники и камыш.

Все эти материалы воспламеняются от малейшего источника зажигания, особенно при сухой погоде.

Пожары в хлебных массивах развиваются очень быстро, на скорость распространения пожара особенно влияет сила ветра. В засушливую погоду скорость распространения пламени по высоким хлебам и травам достигает 500-600 м/мин. При отсутствии ветра пожары распространяются со скоростью 10-15 м/мин.

Пожары созревших хлебных массивов создают угрозу и скошенным хлебам, уложенным в валки и копны, сельскохозяйственной технике, они могут распространяться на различные постройки: тока, сушилки, кошары и т.п.

Основы организации тушения пожаров в хлебных массивах должны закладываться в областном и районном планах обеспечения пожарной безопасности в период уборки урожая.

Для обеспечения безопасности и создания возможности борьбы с пожарами, хлебные массивы необходимо разделять на участки площадью до 50 га прокосами шириной 10-12 м, по прокосу делают пропашку шириной 5-6 м.

В период уборки необходимо усиливать дежурство на полях.

Основными источниками территориального техногенного воздействия являются промышленные потенциально опасные объекты и транспорт, объекты жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и агропромышленного комплекса.

Глава 2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Проблема техногенной безопасности порождена количественным и качественным ростом экономики. Количественный рост выражается через непрерывное увеличение числа производственных организмов и рост объемов производства. Качественный рост особенно наглядно демонстрируют высокие технологии и предельная сложность многих промышленных изделий.

Рисунок 3.1 – Источники опасностей промышленности и транспорта

Рисунок 3.2 – Источники опасностей жилищно-коммунальной среды

Аварии на транспорте

Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий в сельском поселении "Куниб" являются:

-	нарушение правил дорожного движения;

-	неровное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках;

-	недостаточное освещение дорог;

-	качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой и др. факторы.

Подобные аварии, произошедшие вне населенных пунктов, наносят экологический ущерб окружающей среде, но они гораздо опаснее в населенных пунктах, где помимо загрязнения местности опасности подвергаются жизнь и здоровье людей. Поэтому остро ставится проблема обхода городов.

Для пропуска по дорогам негабаритных и опасных грузов оформляются специальные разрешения и органами ГИБДД определяются маршруты и время перевозок.

Совершенствование и развитие городских улиц и дорог способствует безопасности дорожного движения, предотвращению аварий и риска возникновения чрезвычайных ситуаций.

Для обеспечения быстрого и безопасного движения и предупреждения чрезвычайных ситуаций на дорогах города необходим комплекс организационных, строительных, планировочных мероприятий и мероприятий требующих, помимо капиталовложений, длительного периода времени. Источники опасностей промышленности и транспорта смотрите на рисунке 3.1.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на автотранспорте

К числу мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций на автотранспорте относятся:

-	улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;

-	устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

-	работа служб ГИБДД на дорогах, контроль за соблюдением скорости движения, особенно на участках, пересекающих овраги;

-	комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог);

-	укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

-	регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги;

-	очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

Аварии на взрывопожароопасных объектах

Чаще всего непосредственными причинами возникновения пожара служат замыкания в электропроводках, неисправность отопительных систем, емкостей с легковоспламеняющимися жидкостями.

При пожарах полностью или частично уничтожаются или выходят из строя здания, сооружения, различное технологическое оборудование и транспортные средства.

Для предотвращения ЧС проектом определены общие организационные мероприятия:

-	совершенствование службы оповещения работников взрыво-, пожароопасных предприятий и населения прилегающих поселений и районов о создавшейся ЧС и необходимых действиях работников и населения;

-	содержание в полной готовности поддонов и обваловок емкостей, содержащих ЛВЖ;

-	точное выполнение плана-графика предупредительных ремонтов и профилактических работ, соблюдение их объемов и правил проведения;

-	регулярная проверка соблюдения действующих норм и правил по промышленной безопасности;

-	регулярное проведение тренировок по отработке действий всего персонала предприятия в случае ЧС.

Мероприятия по ПУФ на объектах энергетики:

- распределение энергоисточников по потребителям;

- внедрение кабельных сетей для энергоснабжения особо важных объектов;

- кольцевание отдельных энергосистем, разделение их на независимо работающие подсистемы;

- организация технологического цикла тепловых энергосетей с соблюдением норм предельно допустимых выбросов в атмосферу и сбросов сточных вод в природные водоемы;

- внедрение эффективных устройств для прогрева и плавки льда на воздушных ЛЭП;

- подготовка к оперативному отключению второстепенных потребителей;

- подготовка энергосистем к работе по специальным режимам;

- подготовка к работе на резервных видах топлива за счет местных ресурсов.

Общие положения по содержанию территории

Территория в пределах противопожарных разрывов должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.

Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями, штабелями леса, пиломатериалов, других материалов и оборудования не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений.

Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны.

На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам.

Временные строения должны располагаться от других зданий и сооружений на расстоянии не менее 15 м (кроме случаев, когда по другим нормам требуется больший противопожарный разрыв) или у противопожарных стен.

Отдельные блок-контейнерные здания допускается располагать группами не более 10 в группе и площадью не более 800 м2. Расстояние между группами этих зданий и от них до других строений, торговых киосков и т. п. следует принимать не менее 15 м.

Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается в пределах установленных нормами проектирования противопожарных разрывов, но не ближе 50 м до зданий и сооружений. Сжигание отходов и тары в специально отведенных для этих целей местах должно производиться под контролем обслуживающего персонала.

Территории населенных пунктов и предприятий (организаций) должны иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к пирсам пожарных водоемов, к входам в здания и сооружения.

На территории жилых домов, общественных и гражданских зданий не разрешается оставлять на открытых площадках и во дворах тару с ЛВЖ и ГЖ, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами.

На территории населенного пункта и предприятий не разрешается устраивать свалки горючих отходов.

Источники опасностей жилищно-коммунальной среды представлены на рисунке 3.2.

Общие требования к взрывопожароопасным объектам

Хранить в складах (помещениях) вещества и материалы необходимо с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и т. п.).

Баллоны с ГГ, емкости с ЛВЖ и ГЖ, а также аэрозольные упаковки должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия.

Электрооборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться.

Дежурное освещение в помещениях складов, а также эксплуатация газовых плит, электронагревательных приборов и установка штепсельных розеток не допускается.

В зданиях, расположенных на территории баз и складов, не разрешается проживание персонала и других лиц.

В цеховых кладовых не разрешается хранение ЛВЖ и ГЖ в количестве, превышающем установленные на предприятии нормы. На рабочих местах количество этих жидкостей не должно превышать сменную потребность.

Не разрешается хранение горючих материалов или негорючих материалов в горючей таре в помещениях подвальных и цокольных этажей, не имеющих окон с приямками для дымоудаления, а также при сообщении общих лестничных клеток зданий с этими этажами.

Запрещается:

-	эксплуатация негерметичного оборудования и запорной арматуры;

-	уменьшение высоты обвалования, установленной нормами проектирования;

-	эксплуатация резервуаров, имеющих перекосы и трещины, а также неисправного оборудования, контрольно-измерительных приборов, подводящих продуктопроводов и стационарных противопожарных устройств;

-	наличие деревьев и кустарников в каре обваловании;

-	установка емкостей на горючее или трудногорючее основания;

-	переполнение резервуаров и цистерн;

-	отбор проб из резервуаров во время слива или налива нефтепродуктов;

-	слив и налив нефтепродуктов во время грозы.

Установка транспортных пакетов в противопожарных разрывах, проездах, подъездах к пожарным водоисточникам не разрешается.

Для обеспечения безопасности на взрывопожароопасных объектах рекомендуется проведение следующих инженерно-технических и организационно-технических мероприятий:

-	заземление технологического оборудования и коммуникаций для защиты от накопления и проявления статического электричества;

-	оборудование резервуаров хранения нефтепродуктов: автоматической системой пожаротушения с пеногенераторами, сухими трубопроводами и ручными пеноподъемниками;

-	создание противопожарных водоемов, на территории или в непосредственной близости от объектов;

-	оборудование территории объектов пожарными гидрантами;

-	оборудование производственных площадок молниезащитой;

-	оснастить производственные и вспомогательные здания объектов автоматической пожарной сигнализацией;

-	обеспечить проезд вокруг промплощадок и резервуаров для передвижения механизированных средств пожаротушения;

-	осуществлять постоянный контроль состояния противопожарного оборудования на территории промышленных площадок;

-	для обеспечения своевременной локализации загорания, ведения контроля за соблюдением противопожарного режима, проведения профилактической работы рекомендуется создание добровольных пожарных команд (ДПК) из числа инженерно-технических работников, рабочих;

-	при выполнении работ на территориях резервуарных парков или складских помещений рекомендуется применять инструменты из материалов, исключающих искрообразование;

-	создание оперативного плана пожаротушения и плана ликвидации аварийных ситуаций, предусматривающих порядок действия пожарной охраны и персонала взрывопожароопасных объектов;

-	проведение инструктажа по пожарной безопасности.

Анализ чрезвычайных ситуаций показал, что основную долю пожаров в поселении составляют пожары, происходящие в жилом секторе, как правило, их количество возрастает с наступлением холодов.

К основным причинам возгорания относятся: неосторожное обращение с огнем и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов, оборудования и печей.

В соответствии с Федеральным законом №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 года ст.76 дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут.

В удаленных населенных пунктах, с малой численностью населения, оказывающихся за двадцатиминутным временным радиусом выезда, проектом предлагается организация добровольных пожарных дружин и снабжение их необходимыми техническими средствами тушения пожаров.

На объектах должна предусматриваться система пожарной безопасности, направленная на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных проявлений.

Согласование отступлений от требований пожарной безопасности проводится в соответствии с требованиями приказа МЧС России "Об утверждении инструкции о порядке согласования отступлений от требований пожарной безопасности, а также не установленных нормативными документами дополнительных требований пожарной безопасности" № 141 по конкретному объекту в обоснованных случаях при наличии дополнительных требований пожарной безопасности, не установленных нормативными документами и отражающих специфику противопожарной защиты конкретного объекта, и осуществляется органами Государственного пожарного надзора.

Расход воды на пожаротушение

В населенных пунктах предусматривается объединение противопожарного водопровода с хозяйственно-питьевым.

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей 5 СНиП 2.04.02-84*. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа (п. 2.24 СНиП), а время пополнения противопожарного запаса 24 часа (п. 2.25 СНиП). Противопожарный расход определяется суммарно на пожаротушение жилой застройки и промышленных предприятий.

На первый этап развития и на планируемый срок, принимается один пожар в населенном пункте, с расходом воды на наружное пожаротушение 5 л/сек.

Требуемый противопожарный запас воды составит: (3 х 5 х 3600)  1000  54 м3.

Вода для тушения пожара хранится в противопожарных резервуарах, каждый поселковый водопровод должен иметь их не менее двух.

На водопроводной сети в смотровых колодцах устанавливаются противопожарные гидранты с радиусом действия 100 м.

В населенных пунктах, где нет централизованной системы водоснабжения, должно быть предусмотрено строительство местных противопожарных водоемов.

Во всех населенных пунктах на искусственных и естественных водоемах предлагается организация пирсов и подъездов для забора воды пожарными автомобилями.

Аварии на гидродинамических объектах

На территории сельского поселения "Куниб" гидродинамические опасные объекты отсутствуют.

Схема рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера и мероприятия по их ликвидации приведена на карте "Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".

# РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГП

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние на 01.01.2012 г. | На I очередь 2017 г. | На период до 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория сельского поселения «Куниб» |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель в установленных границах | га | 91 462,4 | 91 462,4 | 91 462,4 |
|  |  | % | 100 | 100 | 100 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
| 1.1.1 | сельхоз назначения, в том числе | га | 2 845,09 | 3 079,79 | 3 079,79 |
|  |  | % | 3,11 | 3,37 | 3,37 |
| 1.1.2 | населенных пунктов | га | 739,1 | 504,4 | 504,4 |
|  |  | % | 0,80 | 0,54 | 0,54 |
| 1.1.3 | промышленности, транспорта, энергетики, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны и безопасности, земли иного специального назначения | га | 15,3 | 15,3 | 15,3 |
|  |  | % | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 1.1.4 | лесного фонда | га | 87 400,21 | 87 400,21 | 87 400,21 |
|  |  | % | 95,56 | 95,56 | 95,56 |
| 1.1.5 | водного фонда | га | 462,70 | 462,70 | 462,70 |
|  |  | % | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| 1.2 | Зона малоэтажной жилой застройки | га | 117,89 | 239,42 | 239,42 |
|  |  | % | 0,13 | 0,26 | 0,26 |
| 1.3 | Зона общественно-делового центра | га | 12,62 | 12,53 | 12,53 |
|  |  | % | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| 1.4 | Зона производственно-коммунальных объектов | га | 5,68 | 55,72 | 55,72 |
|  |  | % | 0,006 | 0,061 | 0,061 |
| 1.5 | Зона образования | га | 11,38 | 12.52 | 12.52 |
|  |  | % | 0,012 | 0,014 | 0,014 |
| 1.6 | Зона объектов здравоохранения | га | 0,33 | 8,75 | 8,75 |
|  |  | % | 3,61 | 0,01 | 0,01 |
| 1.7 | зона религиозных объектов | га | 0,69 | 0,84 | 0,84 |
|  |  | % | 7,54 | 9,18 | 9,18 |
| 1.7 | Зона рекреационных объектов общего пользования (парки, скверы, бульвары, базы отдыха, турбазы, оздоровительные лагеря) | га | 8,02 | 73,27 | 73,27 |
|  |  | % | 0,009 | 0,08 | 0,08 |
| 1.8 | Зона экологического и природного ландшафта (природные ландшафты, санитарно - защитное и защитное озеленение) | га | 98,6 | 105,0 | 105,0 |
|  |  | % | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ (на 2011 г.) |  |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 1 604 | 1 709 | 2 114 |
|  |  | % роста (падения) от существующей численности постоянного населения | 100 | 106,55 | 131,79 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |
| 3.1 | Общий объем жилищного фонда | тыс.кв. м. общей площади | 42 144 | 63384 | 63384 |
|  |  | количество домов | 485 | 635 | 635 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦКУЛЬТБЫТА |  |  |  |  |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Общеобразовательная школа | объект (мест) | 1 (200) | 1 (200) | 1 (200) |
| 4.1.2 | Детский сад | мест | 2 (65) | 3 (105) | 3 (105) |
| 4.1.3 | Внешкольные учреждения | мест | - | - | - |
| 4.3 | Объекты здравоохранения |  |  |  |  |
| 4.3.1 | ФАП | объект (кол-во посеш. В смену) | 1 (5) | 1 (5) | 1 (5) |
| 4.3.2 | Врачебная амбулатория | объект (кол-во посещ. в смену) | 1 (15) | 1 (15) | 1 (15) |
| 4.4 | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |  |
| 4.4.1 | Общественный центр (клуб, библиотека) | объект (мест) | 4 (300) | 4 (300) | 4 (300) |
| 4.5 | Объекты административно-делового назначения |  |  |  |  |
| 4.5.1 | Администрация | объект | 1 | 1 | 1 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность основных улиц и дорог - всего в том числе: | км | 50,63 | 70,29 | 70,29 |
|  | - главных улиц | км | 50,63 | 70,29 | 70,29 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | куб. м./в сутки | 29,4 | 807,24 | 926,11 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | куб. м./в сутки | 29,4 | 271,70 | 336,25 |
|  | - на производственные нужды | куб. м./в сутки | - | 40,76 | 67,25 |
|  | - на поливочные нужды | куб. м./в сутки | - | 103,20 | 127,80 |
|  | - на пожаротушение | куб. м./в сутки | - | 378,00 | 378,00 |
|  | - неучтенные расходы | куб. м./в сутки | - | 13,59 | 16,81 |
| 6.1.2 | Производительность водозаборных сооружений | куб. м./в сутки | - | 810,00 | 930,00 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | куб. м./в сутки | - | 810,00 | 930,00 |
| 6.1.3 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./в сутки на чел. | 18,17 | 469,33 | 434,79 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | л./в сутки на чел. | 18,17 | 157,97 | 157,86 |
| 6.1.4 | Протяженность сетей | км | 3,163 | 26,843 | 26,843 |
| 6.2 | Водоотведение |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод – всего в том числе: | куб. м./в сутки | - | 267,01 | 343,36 |
|  | - хозяйственно-бытовые | куб. м./в сутки | - | 213,61 | 264,13 |
|  | - производственные | куб. м./в сутки | - | 42,72 | 66,03 |
|  | - неучтенные расходы | куб. м./в сутки | - | 10,68 | 13,21 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | куб. м./в сутки | - | 270,00 | 350,00 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | 3,200 | 10,000 | 10,000 |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Количество ПС на территории городского округа | единиц | 2 | - | - |
|  | 110 кВ | единиц | 2 | - | - |
| 6.3.2 | Протяженность сетей всего | км | 30,8 |  |  |
|  | В том числе: 10 кВ |  | 26,6 | 1,3 | 0,4 |
|  | 110 кВ |  | 4,2 |  |  |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Котельные | шт | 3 | 3 | 3 |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Протяженность магистрального газопровода | км | - | 8,5 | 8,5 |
| 6.5.2 | Протяженность сетей | км | - | 11,0 | 34,0 |
| 6.5.3 | Количество ГРС на территории района | единиц | - | - | - |
| 6.5.4 | Количество ГГРП и ГРП на территории района | единиц | - | 4 | 6 |